试  验  报  告

试验名称: 滑轨调节力（手动）

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | EVC3-奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | X168100000004 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张学 17611415038 | 送样日期 | 2021年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月5日 |
| 试验项目 | 滑轨调节力（手动） |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月5日—2021年11月5日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：65 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | NK-300 | HANDPI | 0.1N | 2021年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a) 手柄解锁力测量：在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，座椅负载75kg载荷，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。使用测力仪在手柄中心的施加作用力，直至手柄解锁，记录操作过程中测力仪的最大数值和最小数值。重复上述操作五次，取平均值。 b) 座椅滑动力：在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，在座椅前后调节范围内，对滑轨手柄施加操作力，使滑轨处于解锁状态，同在手柄中间施力，使座椅从向前极限位置滑动到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；使座椅从向后极限位置滑动到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值。

2、评价标准

a)在座椅前后调节范围内，手动滑轨解锁力应满足30 N～90 N。 b)向前滑动力30 N～160 N，向后滑动力0 N～80 N。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 测量项; 力值(N); 平均值（N）. 驾驶员座椅总成; 197-001; 滑轨解锁力; 55.5; 55.28. 54.4. 55.0. 56.1. 55.3. 最大向前滑动阻力; 65.0; 65.24. 66.7. 64.5. 65.2. 64.8. 最小向前滑动阻力; 55.0; 55.18. 55.1. 55.4. 55.6. 54.8. 最大向后滑动阻力; 55.1; 55.38. 56.3. 54.9. 55.6. 55.0. 最小向后滑动阻力; 45.2; 45.52. 45.8. 45.7. 44.9. 46.0.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | EVC3-奥杰 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | X168100000004 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**