版本：V1.0

需求说明书 安路普物料车ALP-WLC01

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.12.11 |  |

- 物料车使用三层手推车形式，框架使用精益管或其他常用材质，置物台面使用高密度板包边，表面为防静电胶垫，各置物台面承重≥50Kg；

- 物料车的上层、中层置物台面为30°右倾斜面，底层置物台面为平面；

- 物料车的上层、中层置物台面要可以并排横向放置2个400mm*300mm物料箱；

- 物料车的各层置物台面四周要有限位结构，以防止物料掉落；

- 物料车配合750mm高工作台使用，纵向放置于作业员左手边，上层及中层置物台面应便于操作员作业过程中侧向拾取物料。

- 物料车底部装万向轮，4个万向轮均要求带刹车功能；

- 物料车应便于推送，必要时可加把手，且把手可以拆卸移至对向；

- 在满足上述要求的前提下，物料车的尺寸应尽量小巧。

把手可移至对向

平面

右倾30°斜面

右倾30°斜面

示意图