版本：V1.5

需求说明书 安路普手工装配线

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.10.29 |  |
| V1.1 | 增加直线型产线要求 | 2021.11.12 |  |
| V1.2 | 增加工作台图示 | 2021.11.16 |  |
| V1.3 | 简化置料台面 | 2021.11.23 |  |
| V1.4 | 取消抽屉、增加首件台，增加布线要求 | 2021.12.04 |  |
| V1.5 | 上置物台减小，增加与操作台面间隙 | 2021.12.08 |  |

目  录

一	用途	1

二	总布局	1

三	工作台	1

一 用途

生产线用于气阀、气路、手柄调节机构、通风加热产品组装生产。

二 总布局

1）生产线采用直线型布局，总长6m，台面宽度0.75m。

2）每条线最多可布置6个工位，每两条生产线对头组合摆放。

3）每条线由3个2m（长）×0.75m（宽）×2m（高）的独立工作台组成。

4）工作台尺寸可根据情况适当微调，工作台之间可无缝组合。

生产线布局示意图

三 工作台

1）工作台长2m，操作台面宽度0.75m，总宽度可适当增加。

2）工作台总高度2m，其中操作台面高度0.75m。

3）每个工作台布置2个工位。

4）主体框架使用欧标4040或5050铝合金型材。

5）操作台面使用3cm厚高密度板，表面为防静电胶垫。

6）操作台承重要求≥300Kg。

7）每个工位顶部预装双管LED照明灯。

8）每个工位顶部预装可摇头风扇。

9）每个工位顶部装导轨，用于安装平衡器/拉力器（吊装电批用）。

10）工作台预装直通式文件看板，可竖向放置A4纸张文件。

11）每个工位在操作台面以上预装倾斜置物台（上置物台）：

a.置物台要求高度和下倾角度可至少分三档可调，高度调节范围150mm，下倾角度调节范围15°～30°；

b.置物台底部与操作台面留间隙，用于工装气管走线且要方便插拔气管操作，置物台两端及中间可加支撑；

c.台面有效使用宽度310mm；

d.台面可使用高密度板或钢板材质，置物台承重≥  30kg  ；

e.台面带限位结构，以防止物料滑落。

12）每个工位预装220V五孔电源座*3、三联开关*1，三个开关分别用于控制电源、照明LED灯和风扇。

13）每个工位在操作台面上布置C式快速自锁气管接头*3。

14）每个工位在操作台面以下预装平面置物台（下置物台）：

a.台面有效使用宽度≥350mm；

d.台面可使用高密度板或钢板材质，置物台承重≥  30kg  ；

c.台面四周带限位结构，以防止物料掉落。

15）工作台安装重型可调节支撑地脚。

16）型材端面全部用端盖封堵，型材开槽位置全部用平封槽条封堵。

17）工作台电源为220V,每个工作台通过一个总接口与车间线路连接。

18）工作台气路为φ10气管，每个工作台通过一个总接口与车间气路连接，每个工作台内部的气管走线布置于操作台面以下，采用在桌面开孔方式将气管工作端引至台面的气动接头上。

19）工作台内部的电路、气路要求布线整洁。

20）工作台其他细节要适合坐姿作业。

21）搭配可调高、旋转防静电工作座椅/凳，带靠背。

22）每条生产线最后一个工位加装一个首件放置台。

a.台面宽度200mm；

b.台面可使用高密度板或钢板材质，置物台承重≥  10kg  ；

c.台面四周带限位结构，以防止物料掉落。

工作台参考样式示意图

椅子示意图