检  测  报  告

试验名称：竹节接头拉拔力试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 悬浮阀总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010161 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 13898083378 | 送样日期 | 2021年9月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月2日 |
| 试验项目 | 竹节接头拉拔力试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月2日—2021年12月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在常温下，将Φ4×Φ2.5的气管插入气阀竹节接头中，气管要插到接头的根部（带管箍，装配时不许加热）； - 将气阀固定，沿气管方向以(25±3)mm/min速度直至将气管拉脱。

2、评价标准

拉脱力>100N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 白色气管拉脱力（N）; 兰色气管拉脱力（N）. 悬浮阀总成; 194-010; 165.88; 164.78. 194-011; 133.08; 130.80. 194-012; 133.90; 139.58.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 轻卡 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 悬浮阀总成 |
| 规格型号 | BPC0010161 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**