检  测  报  告

试验名称：安全带固定点试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（减震） | 车 型 | 轻卡减震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010HH26-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 电话：18856471662 | 送样日期 | 2021年11月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月10日 |
| 试验项目 | 安全带固定点试验 |  |  |
| 试验标准 | GB 14167-2013 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月10日—2021年11月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.对上人体模块施加6750N±200N的试验载荷；对下人体模块施加6750N±200N的试验载荷；10倍座椅重量的力施加在座椅质心位置。

2、评价标准

4.5.1所有的固定点应进行5.3和5.4规定的试验，如果在规定的时间内，持续按规定的力加载，则允许固定点或周围区域有永久变形，包括部分断裂或产生裂纹，试验期间，下有效固定点的最小间隔应不小于350mm，后排中间乘坐位置不可小于240mm，且与座椅中心平面的距离不小于120mm；上有效固定点应位于距离R铅垂上方450mm的C平面以上。 对最大总质量不大于2500kg的M1类车辆，若上固定点在座椅结构上，试验期间，上有效固定点前向位移应在通过R点和C点的横向平面以内（见附录E图E.1），对其他车辆，上有效固定点的前向位移不应超出R点平面前倾10°的范围。其最大位移量应在试验期间测量。若上有效固定点位移超出上述范围，制造商应向检验机构证明其对乘员不会造成伤害 4.5.2卸载后，保证所有座椅上的乘员手动操作位移装置和锁止装置即可撤离车辆

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 结果（MM）. 驾驶员座椅总成（减震）; 脚架受力变形，减震器下底板产生裂缝。.

2、结果照片

上人体模块力值达到8500N 下人体模块力值达到8200N

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 轻卡减震 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（减震） |
| 规格型号 | 6800010HH26-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**