
锅炉维保技术服务

合同号：ZJWB20211231
合

同

文

件

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司 
乙方：北京中金信泰节能技术有限公司 
合同日期:            
锅炉设备年度维保技术服务合同
甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司    签订地点：北京市昌平区    
乙方：北京中金信泰节能技术有限公司    签订时间：                

第1条、 服务设备列表：

	序号
	设备名称
	品牌或制造厂商
	设备型号及参数
	单位
	数量

	1. 
	燃气承压锅炉
	镇江威孚锅炉有限公司
	WNS2.8-1.25/115/70-Q.Y
	台
	2

	2. 
	燃气燃烧器
	意大利利雅路
	RS410/M
	台
	2

	3. 
	系统循环泵
	方正泵业有限公司
	Y200L-4  30kw  2010年
	台
	2

	4. 
	系统补水泵
	河北电机股份有限公司
	Y100L-2  3KW   2010年
	台
	2

	5. 
	软化水设备
	润新
	罐体直径Φ500
	套
	1


第2条、 乙方责任义务：

1、 乙方维护保养承担的相应责任（总体服务原则）：运行期间及时解决锅炉、燃烧器的故障问题，供应相应的锅炉、燃烧器零配件；同时提供一系列检修保养服务，起到保养设备、节能环保的目的，保障锅炉设备的正常进行；建立设备维护保养档案，便于知晓掌握设备运行状态。

2、 维保时间约定：及时服务时间：在设备运行期间，接到甲方报修电话，乙方 4 小时内派人赶赴现场处理故障，及时解决故障问题。

3、 维护保养期限：自2022 年 01 月01日服务起，至 2022年 12月 31日服务终止，提供一年期的维保技术服务。
4、 具体锅炉设备保养工作：

1） 燃烧机保养： 

A. 起炉前安全检修：启炉前进行一次安全检修，重点冷态模拟试运行燃烧器各个参数的安全性,确保设备能够安全正常启动。

B. 运行时烟气分析：用“烟气分析仪”合理调整燃烧器运行工况及各参数，检测燃烧是否正常，检验燃料消耗量是否正常，使烟气中CO2、O2、NO的含量在合理的范围内，重点监控NOx排放低于80mg/m3。

C. 运行中定期巡检：在设备运行过程中每季度对设备进行巡检。

D. 停炉后分体检修：锅炉停炉后，拆开进行分体检修，察看燃气系统、点火系统、风系统、熄火保护装置等各个部件状况，确定需要更换的零配件。

2） 锅炉控制系统保养：

E. 包括对锅炉控制器、锅炉配电柜电器元件进行检修保养；特别是触摸屏、部分接触器、比例调节器、温度传感器、压力传感器、压力开关等元件。      

3） 定期检查服务工作：

F. 每月通过实地观察和查看运行记录等手段了解设备运行状态及我方服务人员工作效果，以此提高我方业务水平，提高服务质量，达到双赢。

G. 每月燃烧器工况监测，进行燃烧器调整，烟气测试。

4） 其它服务：（其中“第J、K、L、M”四项需另行协商收费）

H. 锅炉本体水垢检查：停炉后，打开锅炉检查孔（人口、手孔），检查锅炉本体是否有水垢；如果需要除垢，乙方可以提供锅炉化学清洗技术服务，除垢药剂费用由甲方支付。

I. 烟灰积碳清除吹扫：负责打开锅炉前后烟箱门，检查并清除炉膛及烟管的积碳、积灰，重新采用密封材料安装锅炉烟箱门。
J. 提供锅炉烟箱板被冷凝水腐蚀的保养服务。

K. 提供锅炉本体漏水等承压部件开裂修补服务。

L. 提供锅炉系统技术性、节能改造服务。

5） 配件供应问题阐述: 

M. 对于维护保养合同用户， 如果需要更换配件，乙方需与甲方确认该配件确已损坏，在征得甲方同意后才能更换；需要更换的零配件甲方可以委托乙方购买，也可以自行购买，单价500元人民币以下配件费用由乙方承担，其余需要更换的零配件费用甲方承担.

第3条、 甲方责任义务

1、 甲方提供现场设备技术资料、电气图纸等原始材料。

2、 甲方协助乙方的事项与要求：甲方提供满足乙方施工所需要的水\电\燃气等,提供现场施工服务用地。

3、 甲方须安排符合当前当地质量技术监督局特种设备管理部门要求的司炉人员，对设备进行日常管理和维护，防止碰撞、踩蹬、进液体之类的意外事故发生。

4、 甲方须积极配合乙方维护保养人员工作。

5、 严禁非乙方派遣或授权人员维护保养锅炉设备。

6、 甲方须保障设备正常运行所需要的正常的工作条件：比如供电电压、功率；

7、 对于燃气锅炉,甲方须保障设备的气体燃料压力、流量符合燃烧设备要求。

8、 在锅炉运行期间，甲方须保证盐箱盐粒超出液面，保证为饱和盐液，每日化验软水出水水质，保证软水出水符合国家标准GB1576-2001《工业锅炉水质》的规定。
9、 维修保养期间，乙方发现锅炉部件出现故障或损坏，应立即通知甲方并及时进行紧急处理，直至锅炉恢复正常运行。
10、 甲方锅炉房通风及防爆要求符合国家相关规范。

第4条、 维护保养项目及合同总价



	分类
	序号
	维修保养服务内容（2.8MW）
	单价
	数量
	单位
	金额

	锅炉本体部分
	1
	锅炉炉膛烟管积碳检查及清除
	1550
	2
	台
	3100

	
	2
	锅炉水侧检查，水清洗冲刷泥沙
	750
	2
	台
	1500

	
	3
	锅炉管板前后管端刷高温漆料防腐
	620
	2
	台
	1240

	
	4
	锅炉炉门密封绳更换（含材料）
	1050
	2
	台
	2100

	
	5
	锅炉本体压力表送检及恢复安装
	560
	2
	台
	1120

	
	6
	安全阀拆除送检及恢复安装
	950
	2
	台
	1900

	
	7
	锅炉承压部件漏水、开裂维修
	按实际情况额外协商费用

	
	8
	锅炉炉膛耐火材料修补更换
	按实际情况额外协商费用

	
	9
	锅炉本体水压试验
	按实际情况额外协商费用

	
	10
	锅炉化学清洗除垢服务
	按实际情况额外协商费用

	
	11
	锅炉本体一次仪表、阀门检修
	550
	2
	台
	1100

	水泵部分
	12
	系统补水泵:3KW检修
	1000
	2
	台
	2000

	
	13
	系统循环泵:30KW检修
	1800
	2
	台
	3600

	燃烧器部分
	14
	锅炉外检配合：安全技术性实验模拟
	1600
	2
	台
	3200

	
	15
	锅炉环保检测：低氮分析仪调整测试
	1550
	2
	台
	3100

	
	16
	燃烧器分体拆修、检测保养服务
	1300
	2
	台
	2600

	
	17
	燃烧器参数调试、烟气测试服务
	1250
	2
	台
	2500

	
	18
	燃烧器设备故障保修服务（全年）
	2800
	1
	项
	2800

	
	19
	燃烧器设备的定期巡检服务（季度）
	2500
	1
	项
	2500

	锅炉电控部分
	20
	锅炉控制柜电控线路检修、保养
	1200
	2
	台
	2400

	
	21
	燃烧器泄漏检漏仪自动监测、检查
	600
	2
	台
	1200

	软化水设备
	22
	软化水设备调试检修
	1000
	1
	套
	1000

	锅炉房设备全年维保服务费
	38960 

	锅炉房设备全年维保服务费最终优惠金额：叁万陆仟元整
	36000


第5条、 合同金额支付方式：合同签订后十个工作日内，甲方向乙方首付合

同金额的70%，即人民币 25200.00元整，合同到期后十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币 10800.00元整。乙方分期支付等额国家正规技术服务费发票。
第6条、 违约责任：双方协商解决。

第7条、 合同争议解决方式：本合同项下发生争议，由双方当事人协商解决。如无法协商一致，可向甲方住所地法院提起诉讼。
第8条、 合同续签:若无重大变更,双方均希望继续合作的,本合同自动延续。
第9条、 其他:本合同一式四份,双方各执两份，签字盖章后生效 。

	 甲   方
	乙   方

	单位名称(章)：                    北京光华荣昌汽车部件有限公司
	单位名称(章)： 

北京中金信泰节能技术有限公司

	单位地址： 昌平科技园区中兴路10号
	单位地址：海淀区西三旗悦秀路77号

	法定代表人： 
	法定代表人：康演

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：010-82905120

	开户银行：
	开户银行：工行中关村支行

	帐    号：
	帐    号：0200095609200140078

	税    号： 
	税    号：91110108697747672C

	邮政编码：
	邮政编码：100096


