检  测  报  告

试验名称：强度 换挡手柄垂直 水平荷载试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年1月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年9月2日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年9月2日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”章无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 肘枕总成+扶手底支架安装总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012393+SHT0012401 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 吕家朋 139 1169 3930 | 送样日期 | 2022年1月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年1月4日 |
| 试验项目 | 强度 换挡手柄垂直 水平荷载试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年1月4日—2022年1月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.1℃；湿度：21.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月05日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2022年10月17日 |
| 3 | 直角尺 | L-095 | 500mm | / | 1mm | 2022年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

试验后，换挡手柄底座固定螺母不得出现破损、裂纹或严重的永久性损伤，不允许功能失效。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验后，换挡手柄底座固定螺母未出现破损、裂纹以及严重的永久性损伤，且功能正常。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 肘枕总成+扶手底支架安装总成 |
| 规格型号 | SHT0012393+SHT0012401 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**