检  测  报  告

试验名称：耐久性试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年1月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年9月2日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年9月2日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”章无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 上盖总成+扶手本体 | 车 型 | 无忧换挡扶手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | AZ1662519021+AZ1662519020 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 吕家朋 139 1169 3930 | 送样日期 | 2021年12月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月28日 |
| 试验项目 | 耐久性试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月28日—2022年1月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.1℃；湿度：21.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2022年8月21日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将扶手固定在试验台上，将换挡扶手从最低位置调整至最高档位置，再从最高档位置调整至最低位置，此为一次循环，扶手角度调节循环18000次。

2、评价标准

试验后，工作正常，且不应出现明显的零件磨损和异响。座椅护面允许出现轻微磨损，不允许出现开线、破洞等。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 试验次数; 向上操作力（N）; 向下操作力（N）. 最大; 最小; 最大; 最小. 无忧换挡扶手; 试验前; 19.5; 11.5; 12.5; 9.2. 12600; 14.2; 6.3; 14.5; 5.1. 18000; 15.1; 6.0; 16.4; 9.3. 结果描述. 试验后，工作正常，且未出现明显的零件磨损和异响。座椅护面未出现磨损，未出现开线、破洞等。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 肘枕总成+扶手底支架安装总成 |
| 规格型号 | SHT0012393+SHT0012401 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**