检  测  报  告

试验名称：整椅调高耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年1月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2020年6月24日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶座椅总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109620 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张长江 18610116359 | 送样日期 | 2022年1月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年1月7日 |
| 试验项目 | 整椅调高耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年1月7日—2022年1月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.0℃；湿度：30.4 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2022年8月21日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-162 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

戴姆勒规范了升降机构的负载调整时间和行程。为了满足支撑上述要求的使用寿命，试验通过其运行耐久性进行验证。 该座椅设置到真实的车辆环境中，使用75Kg的座椅板负载到坐垫K点，一个测试周期包括: 1)操作控制装置，使座椅从最低点上升到最高点 2)操纵控制装置将座椅从最高点降低到最低点 对于前后独立升降系统，试验应分为前后两部分

2、评价标准

5000个测试大循环，没有额外的操作力，功能失效，操作单元松动，异常噪音，螺母脱落，或任何磨损和开裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验前操作力; 试验后操作力; 状态描述. 主驾座椅 总成; 005-001; 向上：32.0N; 向上：68.0N; 试验后，操作手柄晃动量大，向下调节不顺畅，向上调节第二档、第十档调节后未反应。. 向下：30.8N; 向下：51.8N.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | A9609109620 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**