检  测  报  告

试验名称:换挡扶手震动耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年1月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 换挡无忧扶手旋转机构 | 车 型 | 重汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 电话：13898083378 | 送样日期 | 2022年1月06日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年1月14日 |
| 试验项目 | 换挡扶手震动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年1月14日—2022年1月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.9℃；湿度：26.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将装配好的完整换挡扶手装配在座椅上；座椅上加75公斤负载；分别将扶手调整在6个档位，每个档位震动1H，观察档位是否有变化及失效； 2.将所有固定螺丝与固定底座上画标识线，便于识别是否扭矩发生变化； 3.记录是否有档位变化； 4.每次调整都测试档位是否清晰及失效； 5.在试验前后分别在扶手前端Y向施加50N力测试位移量。 6.每次观察固定螺栓是否有松动现象；

2、评价标准

1.不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

扶手在最低位置震动2H后，扶手跳到1档位置，其他档位震动1H后，扶手档位没有出现变化，档位清晰没有失效，螺丝没有松动，试验前位移量为2.3MM，试验后位移量为2.3MM。

2、结果照片

试验前; 试验后; 备注. 最低位置震动1H后，扶手位置跳到1挡。. 一档位置震动1H后，扶手档位没有跳档。. 二档位置震动1H后，扶手档位没有跳档。. 三档位置震动1H后，扶手档位没有跳档。. 四挡位置震动1H后，扶手档位没有跳档。. 五档位置震动1H后，扶手档位没有跳档。. 六档位置震动1H后，扶手档位没有跳档。.

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 重汽 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 换挡无忧扶手旋转机构 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**