试  验  报  告

试验名称：安全带卷收器耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年2月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2020年6月24日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶座椅总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109620 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张长江 18610116359 | 送样日期 | 2022年1月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年1月12日 |
| 试验项目 | 安全带卷收器耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年1月12日—2022年2月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.9℃；湿度：26.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2022年10月17日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-162 | YD13010196 | 韦度电子 | ±0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

参照沃尔沃试验要求，由光华荣昌进行安全带操作耐久试验。 整椅测试，调整座椅至设计位置（躯干角度15°）。 单次循环包括： 1）向前拉伸安全带后向下拉伸，每次15°。 2）拉伸安全带直至座垫前角。 3）将安全带拉至外侧（和安全带竖直线垂直距离为300mm）。 4）放开安全带，使其被安全带卷收器自动收回。 循环次数：50000次 1）进行预测量。 2）完成要求的循环次数。 3）进行试验后测量。 预测量项： 1）将安全带水平向前以10mm/秒的速度拉伸至1000mm。 2）测量下列数值： •Fa：拉伸安全带力值。 •Fb：安全带卷收力值。 •安全带拉伸至100mm至900mm的拉伸力估值。 •将安全带垂直拉伸至距D环（D-ring）400mm位置时，使其保持静止的力值。 •释放安全带，测量达到起点位置的回收时间。

2、评价标准

1）外罩不允许和座椅靠背分离 2）损坏和裂缝不允许出现 3）整个试验中，安全带只能由卷收器收回 4）预测试：1N<Fa<7N; Fb<30N; 回收时间<2秒； 试验后测试：1N<Fa<7N; Fb<30N; 回收时间<2.4秒

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件编号; 试验状态; Fa(N); Fb(N); 拉伸力估值(N); 距D环400mm的力值(N); 安全带回收时间(S); 状态描述. 005-002; 试验前; 5.3; 1.5; 8.5; 8.4; 1.06; 未出现外罩与靠背分离。未出现裂缝和损坏. 试验后; 7.5; 1.1; 8.2; 8.5; 1.65.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | A9609109620 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**