检  测  报  告

试验名称：通风系统最高档降温性能

| 主检： |  | 日期： | 2022年2月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000064 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 18202296300 | 送样日期 | 2022年2月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年2月23日 |
| 试验项目 | 通风系统最高档降温性能 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年2月23日—2022年2月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.7℃；湿度：23.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州市金艾联电子科技有限公司 | / | 2022年8月21日 |
| 3 | 稳压电源 | Q-047 | MP6030D | MAISHENG | / | 2022年12月5日 |
| 4 | 秒表 | Q-028 | JS-306 | 深圳市军斯达实业有限公司 | 30min内带1/100s显示 | 2022年12月10日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在45℃模拟驾驶舱环境放置60分钟，人体进入驾驶舱开启通风系统，并与外界室温（23±2）℃空气流通。

2、评价标准

- 从45℃降低到38℃时间≤10分钟。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样品编号; 状态描述. 驾驶员座椅总成; 038-004; 从45℃降低到38℃时间为4分19秒. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H4-2.2 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | H468100000064 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**