检  测  报  告

试验名称：座椅总成刚度

| 主检： |  | 日期： | 2022年2月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510102 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李红涛 16602684389 | 送样日期 | 2022年2月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年2月25日 |
| 试验项目 | 座椅总成刚度 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075-2016 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年2月25日—2022年2月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.0℃；湿度：24.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显百分表 | L-179 | / | 桂林广陆数字测控有限公司 | / | 2022年8月26日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在靠背顶端距离靠背转轴600mm处沿纵向（X向）施加±70N的载荷。相对于座椅在地面（箱体）上的安装点，测量两端加载点间的位移，以及相对于靠背旋转点的力臂长度。在靠背顶端距离靠背转轴600mm处沿横向（Y向）施加±50N的载荷。相对于座椅在地面（箱体）上的安装点，测量两端加载点间的位移，以及相对于靠背旋转点的力臂长度。

2、评价标准

纵向位移≤30mm； 横向位移≤16mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

方向; 载荷; 间隙（mm）; 总间隙（mm）. 正向; 反向. 纵向; 70N; 1.62; 1.77; 3.39. 横向; 50N; 1.20; 0.79; 1.99.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | DZ16251510102 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**