检  测  报  告

试验名称：仰角解锁力（滥用力)

| 主检： |  | 日期： | 2022年3月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座框 | 车 型 | 2.0平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013824 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 |  |
| 送 样 者 联系方式 | 林东伟 手机：15774394381 | 送样日期 | 2022年3月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年3月1日 |
| 试验项目 | 仰角解锁力（滥用力) |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年3月1日—2022年3月1日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.1℃；湿度：26.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2022年12月10日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 垂直方向施加300N的力

2、评价标准:

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品件号; 力值（N）; 结果描述. 座框; 045-001; 318; 拉到 318N，仰角出现变形。. 045-002; 203; 拉到 203N，仰角出现变形。. 045-003; 265; 拉到 265N，仰角出现变形。. 045-004; 173; 拉到 173N，仰角出现变形。. 045-005; 195; 拉到 195N，仰角出现变形。. 045-006; 204; 拉到 204N，仰角出现变形。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座框 |
| 规格型号 | SHT0013824 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**