检  测  报  告

试验名称：间隙测量

| 主检： |  | 日期： | 2022年3月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅 | 车 型 | G2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 林东伟 手机：15774394381 | 送样日期 | 2022年3月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年3月4日 |
| 试验项目 | 间隙测量 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年3月4日—2022年3月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.1℃；湿度：26.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 | L-096 | Y60 | 青岛华青集团有限公司 | 1 | 2022年12月12日 |
| 2 | 推拉力计 | N-162 | NK-300 | HANDPI | 1 | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.R点上方500mm处，沿X方向分别加载70N、100N、300N、350N，记录位移量；沿-X方向分别加载70N、100N、300N、350N，记录位移量；沿Y方向分别加载70N、100N、300N、350N，记录位移量；沿-Y方向分别加载70N、100N、300N、350N，记录位移量。

2、评价标准:

- 不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品状态; 方向; 70N; 100N; 300N; 350N. 座椅; 改装前; 前; 6.73MM; 8.61MM; 17.42MM; 19.35MM. 后; 4.93MM; 6.54MM; 15.07MM; 17.73MM. 左; 10.40MM; 13.50MM; /; /. 右; 7.50MM; 10.69MM; 24.47MM; /. 改装后; 前; 1.5MM; 2.0MM; 11.0MM; 13.1MM. 后; 4.65MM; 6.01MM; 13.61MM; 15.21MM. 左; 5.18MM; 7.71MM; 23.5MM; /. 右; 6.02MM; 9.36MM; /; /. 注：因百分表量程有限，纵向间隙过大，故无法测量。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | G2 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座椅 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**