检  测  报  告

试验名称：冰水冲击试验（浸没）

| 主检： |  | 日期： | 2022年3月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 通风加热控制器ECU | 车 型 | H4-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010039 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 李宁 手机：18202296300 | 送样日期 | 2022年2月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年3月8日 |
| 试验项目 | 冰水冲击试验（浸没） |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年3月8日—2022年3月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.1℃；湿度：22.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2022年8月23日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将DUT与试验设备连接，DUT在Tmax的烘箱中运行规定的时间（th），将在运行状态下的装置浸没在冰水容器中5min，浸没深度不小于10MM。 - 试验参考包括： - —循环数;10 - —Tmax下保持时间th：1H或直到DUT温度稳定； - —转换持续时间＜20S - —试验用液体：去离子水； - —水温：0~+4℃ - —浸没时间：5min； - —工作模式：3.2； - —DUT的方向：与装车方向相同。

2、评价标准:

- 功能状态应符合GB/T28046.1定义的A级:试验中、试验后功能不允许失效。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

1.第二个循环，ECU浸入水中4分钟之后，风扇停止转动。

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H4-2.2 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 通风加热控制器ECU |
| 规格型号 | BEC0010039 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**