检  测  报  告

试验名称：悬架Z向耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 底座模块 | 车 型 | H4-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012473 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 15774394381 | 送样日期 | 2022年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年3月11日 |
| 试验项目 | 悬架Z向耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年3月11日—2022年4月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.2℃；湿度：46.6 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧疲劳试验机 | Q-056 | TPJ-20A | 济南新东岳试验仪器有限公司 | 0.1N | 2022年12月09日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验参数： 仰角调至水平状态，底座升降调至中间位置，加载90Kg，以1.0Mpa充气放气为一个循环，频率2.0Hz，进行500万次振动。 重点关注：1、绞架与连接杆焊接强度。 2、阻尼和阻尼销轴位置磨损状态。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 状态描述. H4-2018 底座模块; 051-001; 试验共进行546万次，绞架与连接杆焊接强度合格，焊道完好无开裂。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H4-2018 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 底座模块 |
| 规格型号 | SHT0012473 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**