检  测  报  告

试验名称：滑动阻力

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H4B-6805200 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2022年4月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年4月15日 |
| 试验项目 | 滑动阻力 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月15日—2022年4月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.8℃；湿度：22.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑轨总成在保温4h后，上部施加P=80kg的载荷(单只滑轨不加载)，先滑动10个循环，再用测力计试验其滑动阻力，试验需在常温、90℃、-40℃温度下各进行一次。

2、评价标准

单只滑轨的滑动阻力：常温和90℃时为15-58N，-40℃时为15-88N； 总成状态的滑动阻力：常温和90℃时为30-166N，-40℃时为30-180N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 样品状态; 环境; 方向; 测量值（N）; 平均值(N). NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 乘用车座椅滑轨总成 070-001; 单只滑轨; 常温; 前向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 后向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 90℃; 前向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 后向; 0; 0; 0; 0; 0; 0. -40℃; 前向; 20.2; 21.3; 22.6; 21.5; 20.8; 21.2. 后向; 17.2; 18.6; 16.9; 17.8; 18.3; 17.7. 滑轨总成; 常温; 前向; 59.5; 55.4; 59.6; 62.7; 58.2; 59.0. 后向; 27.8; 30.8; 28.2; 26.3; 33.8; 29.3. 90℃; 前向; 33.1; 39.4; 40.5; 39.0; 43.0; 39.0. 后向; 30.2; 35.4; 36.6; 29.8; 31.3; 32.6. -40℃; 前向; 71.9; 73.5; 76.8; 70.2; 72.6; 73.0. 后向; 44.0; 44.8; 46.3; 45.8; 43.2; 44.8.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H4 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 滑轨总成 |
| 规格型号 | H4B-6805200 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**