检  测  报  告

试验名称：抗振强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC316-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501AS/5CG 857 502AM | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭立东 13120873353 | 送样日期 | 2022年4月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年4月25日 |
| 试验项目 | 抗振强度 |  |  |
| 试验标准 | TL82036-2006中4.5.3项 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月25日—2022年4月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 20.1℃；湿度：57.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2022年8月22日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

固定相应的车门部分和车门缝隙在振动工作台上； 振动方向 垂直于安装位置； 测试时长 24h； 频率 变化的（10至60）HZ /(60至10)Hz； 振幅 （10至60）HZ /(60至10)Hz频率范围内恒定为±3 mm ； 加速度 ±30m/s2； 频率通过时间 1/min 。

2、评价标准

试验后，1.目视主观评价； 2.检查转向、折叠功能可以正常运行。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 状态描述. 外后视镜总成左; 083-001; 试验后，1.目视无磨损，无晃动。 2.检查转向、折叠功能可以正常运行。. 外后视镜总成右; 083-002; 试验后，1. 目视无磨损，无晃动。 2.检查转向、折叠功能可以正常运行。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-1 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 |
| 规格型号 | 5CG 857 501AS/5CG 857 502AM |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**