更改记录：

| 版本号 | 日期 | 更改章节 | 更改描述 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OR | 2021/11/15 | / | 首次发布 | 谢满囤 |
| A | 2022/4/7 | 1.3 4.1 5.1 | 项目节点更新 产品技术方案更新 配置表更新 | 谢满囤 |

目录

1.	项目简介	2

2.	工程联系	2

3.	供应商项目管理要求	2

4.	产品技术方案及要求	3

5.	设计开发要求	7

6.	工装要求	23

7.	样件需求	24

8.	质量要求	25

9.	其它要求	26

10.	二级供应商管理	27

11.	不确定情况	27

- 项目简介

1.1简介

B41V项目是北京汽车集团越野车有限公司（以下简称北汽越野车）自主开发的项目之一。北汽越野车内外饰部为完成B41V项目中有关产品设计的工程设计责任而编制了此份SOR，并具体负责在SOR中提供零部件和子系统的过程与产品设计、图纸或数模以及相关的技术规范与要求。

1.2零件属性

本零件属于黑匣子零件。

1.3项目节点

车型项目开发关键节点：（由项目组提供）

| 序号 | 项目内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TG1数据冻结 | 2022．07.15 |
| 2 | TG2数据冻结 | 2022．09.15 |
| 3 | OTS认可 | 2023.04.15 |
| 4 | ESO完成 | 2023.06.30 |
| 5 | SOP | 2023.09.30 |

- 工程联系

所有与产品设计有关的咨询或技术服务可直接与负责本零件的发布工程师联系：

| 姓名 | 专业部室 | 职务 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢满囤 | 内外饰部 | 外饰工程师 | 010-56638575 |  | xiemandun@beijing-atc.com.cn |

地址：北京市顺义区双河大街99号北京汽车研发产业基地，邮编：101300

- 供应商项目管理要求

- 项目人员要求

供应商应指定一名在设计、开发、制造和零件试验等方面具有丰富经验的专职项目经理作为供应商的联系人，共同参与北汽越野车产品开发小组会议和设计确认工作。同时，该联系人还应负责汇报关键的交样情况和项目节点的执行状态。在第一轮报价时，供应商需一并提交负责该项目的组织机构及相关人员信息。

3.2工程开发要求

供应商收到SOR后，须按照北汽越野车要求提交符合SOR要求的技术方案（包含所有重点下级零部件的型号、参数、技术描述、材料信息等），以及后续方案的更新。供应商应定期向北汽越野车汇报相关的设计输入并提供工程等各方面相关支持。同时，供应商还应参加相关会议以及完成必要的工程确认工作。如果与指定的规范要求之间存在非一致性，供应商应与北汽越野车共同工作以解决问题。供应商还必须为北汽越野车提供能够胜任的现场服务人员，解决在车辆装配上所产生的与供应商零部件相关联的问题。

3.3项目进度要求

供应商必须遵守北汽越野车发放的时间节点以保证满足北汽越野车的项目总进度。任何一方违反都需要承担由此引起的周期、费用、质量变更代价。同时在第一轮报价时，供应商应同步提交一个关于本SOR的包含试验计划、工装、材料需求日期和PPAP节点等相近的时间进度表。

3.4项目质量要求

供应商必须保证满足北汽越野车的项目设计质量要求。除配置变更，造型变更，以及与车门配接部分变更外，由于黑匣子零部件设计原因（供应商责任）而导致的成本增加（如设变模具、增加工装检具、变更材料以及增加试验项目等）、项目节点与计划延迟以及交样日期推迟等事项造成的损失由供应商承担。

3.5其他

供应商应以书面方式及时通报北汽越野车采购人员、SQE和DRE任何潜在的技术事项，如问题、事故、最新信息、项目变更等一切可能导致成本提高、项目节点与计划延迟以及交样日期推迟的事项。供应商的书面通告应包含具体的应对计划以及对整个项目进度的风险评估与描述。

- 产品技术方案及要求

4.1产品技术方案概述

根据B41V项目的车辆《整车技术规范》、《配置表》和造型设计要求进行开发。B41V为5门5座越野车车型，外后视镜总成重新造型，符合大众审美，为驾驶乘员提供舒适的车辆两侧后方视野。

外后视镜技术方案

产品示意图

图1

技术方案描述

- 外后视镜总成尺寸 尺寸：200×230×262（mm）。 - 外后视镜调节角度 a）外后视镜镜片调节角度：上下左右均≥8° b）左外后视镜镜头折叠角度：向前：≥80°；向后：≥40° 右外后视镜镜头折叠角度：向前：≥80°；向后：≥40° - 外后视镜重量 P系列LV1、LV2外后视镜总成单件重量目标≤1.9Kg； C系列LV1外后视镜总成单件重量目标≤1.95Kg； C系列 LV2、LV3，P系列LV3外后视镜总成单件重量目标≤2.0Kg； 混动版外后视镜总成单件重量目标≤2.0Kg； - 强度、法规要求 a）外后视镜性能满足GB 15084、GB 17509、GB 4785、Q/BJORV S 0306相关要求 b）外后视镜总成振动试验，在振动台架上一阶固有频率≥45Hz - 外后视镜表面处理 外后视镜镜壳、镜壳下面罩、镜座护罩、镜框表面采用黑色亮漆。 - 外后视镜结构形式、材料 外后视镜结构形式及材料见下表 序号; 名称; 材料; 备注. 1; 三角座; 铝合金. 2; 镜座护罩; ABS. 3; 镜框; ABS. 4; 镜壳; ABS. 5; 镜壳下面罩; ABS. 6; 基板; PA66-GF45. 7; 镜托; PC+ABS. 8; 护罩盖板; ASA/TPV; 双色注塑. 9; 转向灯罩; PMMA. 10; 密封垫; TPE. 11; 镜片; 浮法玻璃; 镀铬. - 镜片 镜片采用无边框结构；镜片双曲率，球面曲率SR=1260±60mm，非球面曲率半径SR≥150mm，宽度45mm；镜片尺寸：170mm*175mm；镜片凹面镀铬；左右镜片均集成BSD灯，供应商需有成熟量产车型经验。 - 转向灯 转向灯正常闪烁点亮，转向灯其他要求如下： a）LED灯珠采用贴片式LED灯； b）转向灯总成发光强度不小于1.2cd； c）转向灯开启，车内驾驶员可见（参照大众途观L转向灯方案）； d）转向灯插接件防水防尘等级IP67。 - 迎宾灯 迎宾灯插接件防水防尘等级IP67。 - 360°全景影像摄像头 由360°全景影像系统供应商提供360°全景影像摄像头模块包含线束，外后视镜供应商设计制作支架， 并完成装配。 - 涉水感应系统 由涉水感应系统供应商提供雷达模块，外后视镜供应商设计制作雷达支架，开发与雷达连接线束（三线），与涉水感应雷达匹配的插接件采用AMP（3PIN）,防水防尘等级IP69，外后视镜供应商完成装配。 - 镜头折叠机芯、镜片调节机芯 镜头折叠机芯型号：Mci 223 镜片调节机芯型号： JC53（JCDES-11238、JCDES-13238）或MCI300、MCI311 - 线束插接件 插接件型号：AMP 1318917-1 端子型号：AMP 631-BS-0 - 安装点 外后视镜总成自带三颗M6螺柱，使用M6螺母安装到车门上。 15）L2.9智能驾驶摄像头 由L2.9智能驾驶摄像头系统供应商提供摄像头模块包含线束，镜壳下侧及镜座各布置1个，外后视镜供应商设计制作支架，并完成装配。

说明：以上数据仅作为报价时的依据。以上技术状态未描述详尽的，以同供应商深入交流后双方达成的一致意见为准，北汽越野车非常重视供应商在低成本、高质量、高性能、轻量化、精致化上提供的优化方案。

4.2系统/零件开发计划

4.2.1系统零部件开发计划见下表

| 项目阶段 | 输入文档 | 工作内容 | 输出文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 | SOR | 1、发放SOR 2、签署保密协议 3、配合供应商报价 | 1、签署的保密协议 2、技术标书 3、商务标书 |
|  | 保密协议 |  |  |
|  | 报价参考数据 |  |  |
| 第一阶段（方案制定） | 厂家技术评标单 | 1、对厂家技术评比 2、签署技术开发协议 | 1、评标打分单 2、技术开发协议 |
|  | 合作协议 |  |  |
| 第二阶段（系统设计） | 3D和2D数据 | 协作开发 | 1、正式的确定的3D和2D数据 2、相关CAE分析报告及网格文件 |
|  | 设计参数 |  |  |
| 第三阶段（设计验证） | 设计验证计划 | 1、OTS样件 2、DVP验证 3、样件调整和确定 | 1、DVP验证报告 2、所有设计发布文档 |
| 第四阶段（正式生产） | 正式生产单 | 确定生产程序 | 1、采购有关单据 |

注：以上各阶段的输入内容会根据实际开发情况进行调整，关于技术上任何调整和更改都包含在此开发费用中，不得另行收费。

4.2.2开发交付物

| 序号 | 项目内容 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 北汽越野车&供应商 | 开发计划表 |  |
| 2 | 技术方案 | 北汽越野车&供应商 | 技术方案报告/数据 |  |
| 3 | 产品试验计划（DVP） | 北汽越野车&供应商 | DVP试验大纲 |  |
| 4 | 《技术开发协议》签署 | 北汽越野车&供应商 | 《技术开发协议》 | 签字盖章 |
| 5 | 效果图 | 北汽越野车&供应商 | 效果图 |  |
| 6 | CAS初版发布 | 北汽越野车&供应商 | 初版CAS数据 |  |
| 7 | CAS可行性分析及优化 | 供应商 | CAS分析报告 |  |
| 8 | CAS冻结 | 北汽越野车&供应商 | 终版CAS数据 |  |
| 9 | TG1数据冻结 | 供应商 | 数据冻结评审报告（产品工艺分析报告、装配分析报告） | 关键节点 |
| 10 | 皮纹样板 | 北汽越野车 | 皮纹样板 |  |
| 11 | 评审样件制作 | 供应商 | 评审样件 |  |
| 12 | 样件评审、试装 | 北汽越野车&供应商 | BIR问题 |  |
| 13 | TG2数据冻结 | 供应商 | TG2数据/图纸/评审报告（产品工艺分析报告、装配分析报告、模流分析报告、模态分析报告） | 关键节点 |
| 14 | 工装模检具方案 | 北汽越野车&供应商 | 工装模检具数据/评审报告 |  |
| 15 | 正式工装模检具开发 | 供应商 | 工装模检具 |  |
| 16 | OTS认可 | 北汽越野车&供应商 | OTS认可相关文件 | 关键节点 |
| 17 | PV试验 | 供应商 | 试验报告（含强检、3C） |  |
| 18 | 皮纹腐蚀 | 供应商 | 皮纹件/皮纹认可单 |  |
| 19 | CAMDS | 供应商 | 系统 |  |
| 20 | ESO签署 | 北汽越野车&供应商 | ESO认可相关文件 | 关键节点 |
| 21 | PPAP | 北汽越野车&供应商 | PPAP相关文件 |  |
| 22 | SOP |  |  | 关键节点 |

备注：上表备注列部分节点备注有“关键节点”项，其余为“过程节点”项，供应商请严格按照项目开发计划进行评估，如“过程节点”未完成，开发费用扣除3%-5%，“关键节点”未完成，开发费用扣除5%-10%，影响最终交付，开发费用扣除10%-20%。如提交数据不完整开发费用扣除10%-20%。

- 设计开发要求

5.1产品功能配置表

（以下配置仅作为报价时的依据）

因车型配置不同，外后视镜分五种配置，详见下表：

| 序号 | 配置 | B41V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C系列 |  |  | P系列 |  |  | 混动版 |
|  |  | LV1 | LV2 | LV3 | LV1 | LV2 | LV3 |  |
| 1 | 镜片电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 镜片电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 镜头电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 360°全景摄像头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 6 | 镜片记忆、右侧外后视镜倒车随动 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 7 | BSD灯 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 8 | 涉水感应雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 迎宾灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 10 | L2.9摄像头 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 备注： “●”表示标配，“○”表示选装，“—”表示不配 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2零部件明细表

| 序号 | 装配级别 | 零部件编号 | 名称 | 数量 | 重量（kg） | 材料 | 采购级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | B00034691 | 左外后视镜总成 | 1 | ≤1.95 | / | 00 | C系列LV1 |
| 2 | 00 | B00034692 | 左外后视镜总成 | 1 | ≤2.0 | / | 00 | C系列LV2、LV3、P系列LV3 |
| 3 | 01 |  | 左镜壳 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 4 | 01 |  | 左镜壳下护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 5 | 01 |  | 左镜框 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 6 | 01 |  | 左镜座护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 7 | 01 |  | 左镜托 | 1 |  | PC+ABS |  |  |
| 8 | 01 |  | 左基板 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 9 | 01 |  | 左三角座 | 1 |  | 铝合金 |  |  |
| 10 | 01 |  | 左镜片分总成（含BSD灯） | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 左密封垫 | 1 |  | TPE |  |  |
| 12 | 01 |  | 左护罩盖板 | 1 |  | ASA/TPV |  | 双色注塑 |
| 13 | 01 |  | 左雷达支架 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 14 | 01 |  | 左转向灯合件 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 左迎宾灯 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 01 |  | 左驱动器 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 01 |  | 左折叠器 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 01 |  | 线束 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 00 | B00034690 | 左外后视镜总成 | 1 | ≤1.9 | / | 00 | P系列 LV1、LV2 |
| 20 | 00 | B00034693 | 左外后视镜总成 | 1 | ≤2.0 | / | 00 | 混动版 |
| 21 | 01 |  | 左镜壳 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 22 | 01 |  | 左镜壳下护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 23 | 01 |  | 左镜框 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 24 | 01 |  | 左镜座护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 25 | 01 |  | 左镜托 | 1 |  | PC+ABS |  |  |
| 26 | 01 |  | 左基板 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 27 | 01 |  | 左三角座 | 1 |  | 铝合金 |  |  |
| 28 | 01 |  | 左镜片分总成（含BSD灯） | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 01 |  | 左密封垫 | 1 |  | TPE |  |  |
| 30 | 01 |  | 左护罩盖板 | 1 |  | ASA/TPV |  | 双色注塑 |
| 31 | 01 |  | 左雷达支架 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 32 | 01 |  | 左转向灯合件 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 01 |  | 左迎宾灯 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 01 |  | 左驱动器 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 01 |  | 左折叠器 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 01 |  | 线束 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 00 | B00034697 | 右外后视镜总成 | 1 | ≤1.95 | / | 00 | C系列LV1 |
| 38 | 00 | B00034698 | 右外后视镜总成 | 1 | ≤2.0 | / | 00 | C系列LV2、LV3、P系列LV3 |
| 39 | 01 |  | 右镜壳 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 40 | 01 |  | 右镜壳下护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 41 | 01 |  | 右镜框 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 42 | 01 |  | 右镜座护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 43 | 01 |  | 右镜托 | 1 |  | PC+ABS |  |  |
| 44 | 01 |  | 右基板 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 45 | 01 |  | 右三角座 | 1 |  | 铝合金 |  |  |
| 46 | 01 |  | 右镜片分总成（含BSD灯） | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 01 |  | 右密封垫 | 1 |  | TPE |  |  |
| 48 | 01 |  | 右护罩盖板 | 1 |  | ASA/TPV |  | 双色注塑 |
| 49 | 01 |  | 右雷达支架 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 50 | 01 |  | 右转向灯合件 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 01 |  | 左迎宾灯 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 01 |  | 右驱动器 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 01 |  | 右折叠器 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 01 |  | 线束 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 00 | B00034696 | 右外后视镜总成 | 1 | ≤1.9 | / | 00 | P系列 LV1 |
| 56 | 00 | B00034699 | 右外后视镜总成 | 1 | ≤2.0 | / | 00 | 混动版 |
| 57 | 01 |  | 右镜壳 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 58 | 01 |  | 右镜壳下护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 59 | 01 |  | 右镜框 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 60 | 01 |  | 右镜座护罩 | 1 |  | ABS |  | 黑色亮漆 |
| 61 | 01 |  | 右镜托 | 1 |  | PC+ABS |  |  |
| 62 | 01 |  | 右基板 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 63 | 01 |  | 右三角座 | 1 |  | 铝合金 |  |  |
| 64 | 01 |  | 右镜片分总成（含BSD灯） | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 01 |  | 右密封垫 | 1 |  | TPE |  |  |
| 66 | 01 |  | 右护罩盖板 | 1 |  | ASA/TPV |  | 双色注塑 |
| 67 | 01 |  | 右摄像头支架 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 68 | 01 |  | 右雷达支架 | 1 |  | PA66-GF45 |  |  |
| 69 | 01 |  | 右转向灯合件 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 01 |  | 左迎宾灯 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 01 |  | 右驱动器 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 01 |  | 右折叠器 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 01 |  | 线束 | 1 |  |  |  |  |

注：外后视镜总成定义为黑匣子件，以上明细表中00级总成包含但不限于01级零部件，供应商需根据产品的设计要求、耐久性要求和性能要求对总成及其下级件进行设计，提供每个零部件的明细及性能指标，由北汽越野车确认。

5.3材料及制造

5.3.1系统/零部件性能指标

5.3.1.1外后视镜环境要求

外后视镜总成要求适用于高原、高寒、高温、潮热地区，温度范围 -41℃ —＋85℃，环境湿度95%（气温29℃～36℃），海拔高度4700m以下的中国环境气候需求。

5.3.1.2法规及性能要求

5.3.1.2.1 供应商开发的零部件应满足国家强制性法规、行业标准及北汽越野车的指定要求，同时应考虑满足欧盟市场的强制性法规。

5.3.1.2.2外后视镜的安全可靠性、强度、振动等性能由外后视镜供应商负责，并在数据设计阶段向北汽越野车提交CAE分析报告，在样件阶段提供台架试验验证报告。

5.3.1.2.3系统/零部件性能指标按照Q/BJORV S 0306《外后视镜技术条件》执行。

5.3.1.2.4外后视镜总成一阶频率≥45Hz。

5.3.1.2.5螺栓或螺母必须拆装至少10次，自攻钉必须能够拆卸至少5次而不出现破坏或功能降低。镜托卡接结构应易于打开，且应能够重复使用至少5次，而无损坏且卡接牢固正常。

5.3.1.2.6北汽越野车负责下发外后视镜系统技术要求，供应商根据北汽越野车的技术输入进行外后视镜产品的设计和开发，并在TG1、TG2、OTS、ESO等各关键节点，向北汽越野车提交外后视镜技术状态评审报告。该报告由外后视镜供应商内部评审签署，正式提交北汽越野车内外饰部。北汽越野车原则上信任供应商评审报告的正确性，结合3D数据、2D图纸审核外后视镜系统的技术状态，并签发开始下一阶段的工作指令。

5.3.1.2.7噪音与异响：外后视镜总成在正常使用状态下不能出现任何异响现象，除Q/BJORV S 0306《外后视镜技术条件》、图纸等要求外。外后视镜总成电动折叠过程中不应出现卡滞、干涉等现象。外后视镜总成总成在整车上试验时，不得产生异响噪声。行车过程中外后视镜不能出现风噪等噪音。供应商应跟踪试验中发生的所有问题，并负责解决该类问题。

5.3.1.2.8零件不仅应与图纸和规范的要求保持一致，还与本SOR上的所有要求相一致。图纸、规范和SOR的各项要求将来可能会发生更改，零件及其相关文件还应与更改内容保持一致。

5.3.1.2.9外后视镜总成设计有排水结构，避免积水及结冰。

5.3.1.2.10防错验证功能：供应商在产品设计时应有防错设计，在开发及生产过程中进行防错验证，并经双方认可。

5.3.2外后视镜造型及外观要求

5.3.2.1外后视镜造型由北汽越野车提供效果图及初版CAS，供应商需根据结构及工艺要求对CAS进行匹配优化，由双方共同评审确定最终CAS数据及A面。外后视镜供应商需制作1套样件进行造型评审，并负责外后视镜各子零部件间的匹配。

5.3.2.2外后视镜塑料件的色彩纹理的确定由北汽越野车负责，并提供样板，外后视镜供应商负责设计开发、试验、法规认证、材料性能及问题整改等工作。并配合进行样件试制及评审。

5.3.2.3外后视镜总成外表面不得有脏污、缩痕、划伤、变形、破损、扭曲、飞边等不可接受的缺陷，涂、镀层应无裂纹、脱落、流挂、露底等缺陷。

5.3.2.4从车外或在乘坐的任何位置看，外后视镜总成不允许有外露的紧固件和线束等内部结构，紧固件位置必须被北汽越野车有关部门同意。

5.3.3外后视镜总成与周边件配合要求

- 外后视镜镜座与车身钣金间隙≤0.5mm；

- 外后视镜镜头折叠后与车身钣金最小间隙≥5mm；

5.3.4材料性能指标

5.3.4.1材料要求

由于外后视镜总成属于黑匣子件，供应商需根据产品的设计要求、耐久性要求和性能要求对材料的选择提出建议，提供每个零部件的材料明细、材料的性能指标、原材料的二级供应商明细，由北汽越野车确认。供应商还应负责提供每个零部件详细的材料分解表，并标出塑料零件的可再循环利用的鉴别标识。

5.3.4.2所有零部件必须满足国家关于汽车用有害物质和可回收利用率的规定要求。

a）禁限用物质按照Q/BAIC C310001《汽车产品禁限用物质要求》执行。

b)供应商需提供相关零部件的禁用物质合格第三方检测报告，并经北汽越野车认可。

c）供应商应尽可能使用环保可回收材料,零部件采用易拆解的连接方式，便于后期零部件材料的拆解回收。

d）非金属零部件，单一成品件重量塑料≥100g，橡胶及弹性体≥200g，需按照Q/BATC M 101《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记》标准要求进行规范标识，不满足重量要求的非金属零部件可参照执行

5.3.4.3供应商应负责确保其产品满足任何潜在市场的“报废汽车ELV法规”要求，采用环保回收优化设计，禁用有害物质，报告可回收的材料及质量，并提供拆解信息（包括零件号、回收材料信息、质量、固定方式、拆解方式、工具、配图等）。

5.3.4.4以下关键重要材料应在技术标书中单独列出

| 零部件名称 | 材料型号 | 材料的化学成分 | 执行标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镜壳 | ABS |  | Q/BJORV S 0338 |  |
| 三角座护罩 | ABS |  | Q/BJORV S 0338 |  |
| 卡框 | ABS |  | Q/BJORV S 0338 |  |
| 镜托 | PC+ABS |  | Q/BJORV S 0342 |  |
| 基板 | PA66-GF45 |  | Q/BATC S 341 |  |
| 转向灯灯罩 | PMMA |  | Q/BATC S 334 |  |
| 密封垫 | TPE |  | Q/BATC S 336 |  |
| 镜座 | 铝合金YL113 |  | GB/T 15115 |  |
| 护罩盖板 | ASA/TPV |  | Q/BJORV S 0339/ Q/BJORV S 0688 |  |

| 性能要求（ABS） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 密度 | g/cm³ | 1.04-1.08 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥40 |
| 3 | 弯曲强度 | MPa | ≥50 |
| 4 | 弯曲模量 | Mpa | ≥2000 |
| 5 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥18 |
| 6 | 微卡软化温度 | ℃ | ≥95 |
| 7 | 禁用物质 | mg/kg | Pb≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 Cr6+≤1000 PBBs≤1000 PBDEs≤1000 |

| 性能要求（PC+ABS） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 密度 | g/cm³ | 1.12-1.16 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥50 |
| 3 | 弯曲强度 | MPa | ≥75 |
| 4 | 弯曲模量 | Mpa | ≥2200 |
| 5 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥45 |
| 6 | 微卡软化温度 | ℃ | ≥125 |
| 7 | 禁用物质 | mg/kg | Pb≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 Cr6+≤1000 PBBs≤1000 PBDEs≤1000 |

| 性能要求（PA66-GF45） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 密度 | g/cm³ | 1.50±0.03 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥190 |
| 3 | 弯曲强度 | MPa | ≥250 |
| 4 | 弯曲模量 | Mpa | ≥10000 |
| 5 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥7 |
| 6 | 热变性温度 | ℃ | ≥240 |
| 7 | 禁用物质 | mg/kg | Pb≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 Cr6+≤1000 PBBs≤1000 PBDEs≤1000 |

| 性能要求（PMMA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 密度 | g/cm³ | 1.19±0.01 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥45 |
| 3 | 弯曲强度 | MPa | ≥100 |
| 4 | 弯曲模量 | Mpa | ≥3000 |
| 5 | 无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥20 |
| 6 | 维卡软化温度 | ℃ | ≥110 |
| 7 | 禁用物质 | mg/kg | Pb≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 Cr6+≤1000 PBBs≤1000 PBDEs≤1000 |

| 性能要求（TPE） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 |  | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 邵氏硬度A |  | Share A | 60±10 |
| 2 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥4 |
| 3 | 断裂伸长率 |  | % | ≥300 |
| 4 | 100%定伸强度 |  | Mpa | ≥1.5 |
| 5 | 撕裂强度 |  | N/mm | ≥8 |
| 6 | 压缩永久变形70℃X22h |  | % | ≤60 |
| 7 | 热空气老化100℃X94h | 硬度变化 | % | ±5 |
|  |  | 拉伸强度变化 | % | ≥-30 |
|  |  | 断裂伸长率变化 | % | ≥-35 |
| 8 | 长期热空气老化85℃X1008h | 硬度变化 | % | ±8 |
|  |  | 拉伸强度变化 | % | ≥-40 |
|  |  | 断裂伸长率变化 | % | ≥-40 |
| 9 | 禁用物质 |  | mg/kg | Pb≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 Cr6+≤1000 PBBs≤1000 PBDEs≤1000 |

| 性能要求（铝合金ADC12） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 单位（标准） | 性能要求 |
| 1 | 硬度 | HB | ≥74.1 |
| 2 | 抗拉强度 | MPa | ≥228 |
| 3 | 延伸率 | ％ | ≥1.4 |
| 4 | 屈服强度 | MPa | ≥154 |

5.3.5重要制造要求

a.需要保证制作的零件都在尺寸公差范围内，并具有良好的一致性。

b.产品3D、2D数据发放后，供应商应制作产品制造流程图及生产控制计划。

5.4产品性能要求及试验方法

| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 试验标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜面曲率半径 | Q/BJORV S 0306第5.1条 | Q/BJORV S 0306第5.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 2 | 镜片反射率 | Q/BJORV S 0306第5.2条 | Q/BJORV S 0306第5.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 3 | 镜片失真率 | Q/BJORV S 0306附录A.1 | Q/BJORV S 0306第5.3条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 4 | 撞击试验 | Q/BJORV S 0306第5.4条 | Q/BJORV S 0306第5.4条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 5 | 回位一致性 | Q/BJORV S 0306附录A.2 | Q/BJORV S 0306第5.6条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 6 | 折拢试验 | Q/BJORV S 0306附录A.3 | Q/BJORV S 0306第5.7条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 7 | 镜面调节角度 | Q/BJORV S 0306附录A.4 | Q/BJORV S 0306第5.8条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 8 | 镜面操作调节角度 | Q/BJORV S 0306附录A.5 | Q/BJORV S 0306第5.9条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 9 | 镜片的固定 | Q/BJORV S 0306附录A.6 | Q/BJORV S 0306第5.10条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 10 | 镜片保持力 | Q/BJORV S 0306第5.11条 | Q/BJORV S 0306第5.11条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 11 | 镜头保持力 | Q/BJORV S 0306第5.12条 | Q/BJORV S 0306第5.12条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 12 | 堵转性能 | Q/BJORV S 0306第5.13条 | Q/BJORV S 0306第5.13条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 13 | 高温试验 | Q/BJORV S 0306附录A.7.1 | Q/BJORV S 0306第5.14.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 14 | 低温试验 | Q/BJORV S 0306附录A.7.1 | Q/BJORV S 0306第5.14.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 15 | 高低温湿热交变试验 | Q/BJORV S 0306附录A.7.2 | Q/BJORV S 0306第5.14.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 16 | 防水试验 | Q/BJORV S 0306附录A.8 | Q/BJORV S 0306第5.15条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 17 | 耐高压清洗 | Q/BJORV S 0306第5.16条 | Q/BJORV S 0306第5.16条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 18 | 防尘试验 | Q/BJORV S 0306附录A.9 | Q/BJORV S 0306第5.17条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 19 | 耐腐蚀试验 | Q/BJORV S 0306附录A.10 | Q/BJORV S 0306第5.18条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 20 | 手动折拢耐久性 | Q/BJORV S 0306附录A.11 | Q/BJORV S 0306第5.19.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 21 | 镜面调节耐久性 | Q/BJORV S 0306附录A.12 | Q/BJORV S 0306第5.19.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 22 | 电动折拢耐久性 | Q/BJORV S 0306附录A.13 | Q/BJORV S 0306第5.19.3条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 23 | 光学振动 | Q/BJORV S 0306附录A.15 | Q/BJORV S 0306第 5.20 条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 24 | 抗振强度 | Q/BJORV S 0306附录A.16 | Q/BJORV S 0306第5.21条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 25 | 紧急调整 | Q/BJORV S 0306附录A.18 | Q/BJORV S 0306第5.23条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 26 | 外后视镜总成电线束性能 | Q/BJORV S 0306第5.24条 | Q/BJORV S 0306第5.24条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 27 | 电流消耗 | Q/BJORV S 0306第5.25条 | Q/BJORV S 0306第5.25 条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 28 | 镜面调节速度 | Q/BJORV S 0306第5.26条 | Q/BJORV S 0306第5.26 条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 29 | 镜头折拢速度 | Q/BJORV S 0306第5.27条 | Q/BJORV S 0306第5.27条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 30 | 工作电压 | Q/BJORV S 0306第5.28条 | Q/BJORV S 0306第5.28条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 31 | 过电压强度 | Q/BJORV S 0306附录A.19 | Q/BJORV S 0306第5.29条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 32 | 绝缘强度 | Q/BJORV S 0306第5.30条 | Q/BJORV S 0306第5.30条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 33 | 开路保护 | Q/BJORV S 0306第5.31条 | Q/BJORV S 0306第5.31条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 34 | 短路保护 | Q/BJORV S 0306第5.32条 | Q/BJORV S 0306第5.32条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 35 | 噪音要求 | Q/BJORV S 0306附录A.20 | Q/BJORV S 0306第5.33条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 36 | 加热除霜性能 | Q/BJORV S 0306附录A.21 | Q/BJORV S 0306第5.34条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 37 | 加热除露性能 | Q/BJORV S 0306第5.35条 | Q/BJORV S 0306第5.35条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 38 | 加热片耐久试验 | Q/BJORV S 0306附录A.22 | Q/BJORV S 0306第5.36条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 39 | 镜面的最高温度 | Q/BJORV S 0306第5.37条 | Q/BJORV S 0306第5.37条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 40 | 迎宾灯投影要求 | Q/BJORV S 0306第5.38.1条 | Q/BJORV S 0306第5.38.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 41 | 转向灯耐久性能 | Q/BJORV S 0306附录A.23 | Q/BJORV S 0306第5.38.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 42 | 迎宾灯耐久性能 | Q/BJORV S 0306附录A.24 | Q/BJORV S 0306第5.38.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 43 | 转向灯配光性能 | GB 17509 | Q/BJORV S 0306第5.38.3条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 44 | 转向灯密封性能 | Q/BJORV S 0306附录A.25 | Q/BJORV S 0306第5.38.4条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 45 | 迎宾灯密封性能 | Q/BJORV S 0306附录A.25 | Q/BJORV S 0306第5.38.4条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 46 | 转向灯加压 | Q/BJORV S 0306第5.38.条 | Q/BJORV S 0306第5.38.5条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 47 | 耐反向电压 | Q/BJORV S 0306第5.38.6条 | Q/BJORV S 0306第5.38.6条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 48 | 供电电压缓慢上升和下降 | Q/BJORV S 0306第5.38.7条 | Q/BJORV S 0306第5.38.7条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 49 | 瞬间下降电压 | Q/BJORV S 0306第5.38.8 条 | Q/BJORV S 0306第5.38.8条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 50 | 中断试验 | Q/BJORV S 0306第5.38.9条 | Q/BJORV S 0306第5.38.9条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 51 | 电磁兼容性要求 | Q/BJORV S 0306第5.39条 | Q/BJORV S 0306第5.39条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 52 | 车门操作时耐久性 | Q/BJORV S 0306附录A.17 | Q/BJORV S 0306第5.22条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 53 | 门上的外后视镜总成可维修性 | Q/BJORV S 0306第5.40.1条 | Q/BJORV S 0306第5.40.1条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 54 | 镜面总成的更换 | Q/BJORV S 0306第5.40.2条 | Q/BJORV S 0306第5.40.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 55 | 可靠性 | Q/BJORV S 0306第6条 | Q/BJORV S 0306第6条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 56 | 禁用物质 | Q/BAIC C310001 | - Pb≤0.1%；Hg≤0.1%；Cd≤0.01%；Cr6+≤0.1%；多溴联苯≤0.1%；多溴二苯醚≤0.1% | Q/BAIC C310001 | 试验报告 |  |
| 57 | 叠加交流电压 | Q/BJORV S 0405第5.3.3条 | - 灯总成应达到Q/BATC S 361中表3定义的A级 | Q/BJORV S 0405 | 试验报告 |  |
| 58 | 电压干扰时的复位性能 | Q/BJORV S 0405第5.3.6条 | - 灯总成应达到Q/BATC S 361中表3定义的C级 | Q/BJORV S 0405 | 试验报告 |  |
| 59 | 电压干扰 | Q/BJORV S 0405第5.3.7条 | - 灯总成应达到Q/BATC S 363中表2级别I中的B级 | Q/BJORV S 0405 | 试验报告 |  |

| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 试验标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层厚度 | Q/BAIC C210035第 4.2条 | Q/BAIC C210035 第4.2条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 2 | 光泽度 | GB/T 9754 | Q/BAIC C210035表3第3条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 3 | 桔皮 | 桔皮仪测试 | Q/BAIC C210035表3第4条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 4 | 附着力 | Q/BAIC C210035 第5.1条 | Q/BAIC C210035表3第5条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 5 | 铅笔硬度 | GB/T 6739 | Q/BAIC C210035表3第6条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 6 | 耐冲击 | Q/BAIC C210035第5.2条 | Q/BAIC C210035表3第7条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 7 | 高温性能 | Q/BAIC C210035第5.3.1条 | Q/BAIC C210035表3第8.1条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 8 | 低温性能 | Q/BAIC C210035第5.3.2条 | Q/BAIC C210035表3第8.2条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 9 | 温度交变性能 | Q/BAIC C210035第5.3.3条 | Q/BAIC C210035表3第8.3条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 10 | 耐化学试剂-汽油燃料 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 11 | 耐化学试剂-柴油燃料 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 12 | 耐化学试剂-发动机油 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 13 | 耐化学试剂-5%的清洗溶液 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 14 | 耐化学试剂-油漆清洗剂 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 15 | 耐化学试剂-玻璃清洗剂 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 16 | 耐化学试剂-车蜡 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 17 | 耐化学试剂-柏油清洗剂 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 18 | 耐化学试剂-玻璃驱水剂 | Q/BAIC C210035第5.4条 | Q/BAIC C210035表3第9条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 19 | 耐划伤性 | Q/BJORV S 0306第5.41.2条 | Q/BJORV S 0306第5.41.2条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |
| 20 | 耐湿性 | GB/T 13893 | Q/BAIC C210035表3第10条 | Q/BAIC C210035 | 试验报告 |  |
| 21 | 耐光照色牢度 | Q/BJORV S 0306附录A.26 | Q/BJORV S 0306第5.41.4条 | Q/BJORV S 0306 | 试验报告 |  |

备注：产品验证试验需在满足国家资质的实验室进行。试验样本数量≥3，除非双方有特殊约定并文字注明。试验费用包含试验和样件费用。针对同一供应商，同材质、同工艺和同纹理零部件，可选择一种零部件进行试验，其它零件试验做视同处理。

5.5产品执行的法规和标准要求

| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 标准类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 15084 | 机动车辆间接视野装置性能和安装要求 | 国家标准 |  |
| 2 | GB 17509 | 汽车和挂车转向信号灯配光性能 | 国家标准 |  |
| 3 | GB 11614 | 平板玻璃 | 国家标准 |  |
| 4 | GB 4785 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | 国家标准 |  |
| 5 | GB/T 6739 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 | 国家标准 |  |
| 6 | GB/T 2423.17 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 | 国家标准 |  |
| 7 | GB/T 26988 | 汽车部件可回收利用性标识 | 国家标准 |  |
| 8 | GB/T 30512 | 汽车禁用物质要求 | 国家标准 |  |
| 9 | GB/T 10125 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | 国家标准 |  |
| 10 | GB/T 9754 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 | 国家标准 |  |
| 11 | GB/T 13893 | 色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法 | 国家标准 |  |
| 12 | GB/T 15115 | 压铸铝合金 | 国家标准 |  |
| 13 | QC/T 15 | 汽车塑料制品通用试验方法 | 行业标准 |  |
| 14 | QC/T 17 | 汽车零部件耐候性试验一般规则 | 行业标准 |  |
| 15 | QC/T 413 | 汽车电气设备基本技术条件 | 行业标准 |  |
| 16 | QC/T 484 | 汽车油漆涂层 | 行业标准 |  |
| 17 | QC/T 29106 | 汽车电线束技术条件 | 行业标准 |  |
| 18 | QC/T 531 | 汽车后视镜 | 行业标准 |  |
| 19 | Q/BJORV S 0306 | 外后视镜技术条件 | 企业标准 |  |
| 20 | Q/BATC S 334 | 汽车用PMMA材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 21 | Q/BATC S 336 | 汽车用热塑性弹性体（TPE）材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 22 | Q/BATC S 341 | 汽车用PA66材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 23 | Q/BJORV S 0338 | 汽车用丙烯晴-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 24 | Q/BJORV S 0342 | 汽车用PC+ABS材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 25 | Q/BJORV S 0339 | 汽车用ASA材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 26 | Q/BJORV S 0688 | 汽车用热塑性硫化弹性体(TPV)材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 27 | Q/BAIC C210035 | 外部塑料件油漆层技术条件 | 企业标准 |  |
| 28 | Q/BJORV SC 0976 | 汽车外饰塑料件耐化学品试验方法 | 企业标准 |  |
| 29 | Q/BJORV S 0503 | 汽车零部件和分系统电磁兼容性规范 | 企业标准 |  |
| 30 | Q/BJORV SD 0981 | 注塑模具技术规范 | 企业标准 |  |
| 31 | Q/BATC M 088 | 零部件条码规范 | 企业标准 |  |
| 32 | Q/BATC M 101 | 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记 | 企业标准 |  |
| 33 | Q/BATC M 105 | CAMDS填报要求 | 企业标准 |  |
| 34 | Q/BAIC C130001 | 汽车产品零部件永久性可追溯标识规定 | 企业标准 |  |
| 35 | Q/BAIC C310001 | 产品产品禁限用物质要求 | 企业标准 |  |
| 36 | ECE R46 | 关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面批准机动车辆的统一规定 | 欧盟法规 |  |
| 37 | ECE R6 | 关于批准机动车及其挂车转向信号灯的统一规定 | 欧盟法规 |  |
| 38 | ECE R26 | 关于就外部凸出物方面批准车辆的统一规定 | 欧盟法规 |  |

备注：以上标准以最新发布版本为准。

5.5.1 供应商开发的零部件必须满足中华人民共和国现行的强制性标准要求，获得零部件的认证证书，并递交支持整车型式认证的所有必要的文件。

5.5.2 供应商开发的零部件必须满足行业现行的标准要求，获得零部件的认证证书，并递交支持整车型式认证的所有必要的文件。

5.5.3 供应商开发的零部件必须满足北汽越野车的指定要求，并确保获得合格的检验报告，并递交支持外后视镜系统认证的所有必要的文件。

5.6清洁度及防碰、划伤要求

供应商应设计必要的清洁、防护措施，确保零部件在生产过程中及供货后，外观满足5.3.2的要求。

5.7设计开发任务描述

供应商负责外后视镜系统零部件的设计开发工作，包含但不限于CAS可行性分析、断面设计、3D数据设计、CAE分析、DMU校核、2D图纸及相关设计文件编制、产品开发、试验验证、装车匹配及质量问题整改，各阶段供应商主责工作内容，如下表所示：

| 职责内容 |  | 供应商 | 北汽越野车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目管理责任 | R | A |  |
|  | 项目时间进度 | R | A |  |
|  | 项目设计评审 | R | S |  |
|  | 产品开发流程 | I | R |  |
|  | 项目开口问题跟踪 | R | A |  |
|  | 项目风险评估 | R | A |  |
| 设计要求 | 配置表 | I | R |  |
|  | 安全法规及地方法规 | I | R |  |
|  | 产品标准或技术要求 | I | R |  |
|  | 系统功能要求定义 | I | R |  |
|  | 相关的整车布置信息 | I | R |  |
|  | 设计零件的外部接口定义 | I | R |  |
|  | 产品维修性要求 | I | R |  |
|  | 产品装配性要求 | I | R |  |
| 造型及A面 | 颜色/光泽/纹理定义 | I | R |  |
|  | CAS初版数据发布 | I | R |  |
|  | CAS可行性分析及优化 | R | S |  |
|  | CAS数据冻结 | S | A |  |
| 产品工程 | TG1数据制作 | R | S |  |
|  | TG1数据冻结 | R | A |  |
|  | TG1样件制作 | R | S |  |
|  | TG1样件评审、试装 | R | A |  |
|  | TG2数据制作 | R | S |  |
|  | TG2数据冻结 | R | A |  |
|  | 正式工装模检具开发 | S | A |  |
| CAE | 外后视镜系统CAE分析 | R | S |  |
|  | 整车系统性能要求 | S | R |  |
| 设计验证 | 设计验证试验样件准备 | R | S |  |
|  | 试验工装准备 | R | A |  |
|  | 设计验证试验 | R | A |  |
| 注：R=责任人Responsible, A=批准Approve, S=支持Support,I=被通知to be informed, C=协商Consult |  |  |  |  |

5.8数据要求

5.8.1供应商是否具有与北汽越野车相容的CAD分析能力，将被视为优先选择的必要条件。供应商所使用的软件平台应与北汽越野车一致，或者具有转换数据的能力。由供应商设计的零件，供应商必须将CATIA V5 R26形式的完整的三维数模、二维图纸，同时提供给北汽越野车产品开发部门。二维图纸必须包含所有的规范和试验要求列表，包括但不限于以下内容：

1)标准图框

2)尺寸和公差

3)所有的规范和引申要求

4)准确的投影面和轮廓线

5)通过每个连接点的截面

6)紧固件的轮廓线

7)装配外轮廓线

8)装配工具操作空间

9)安装扭矩

10)工艺规范

11)工装控制基准

12)零部件的关键特征

13)零部件的质量

5.8.2 由供应商设计的零件，供应商应将三维数模和二维图纸提供给北汽越野车，供应商负责各开发阶段2D图纸制作和更新。

5.8.3由供应商提供完整的材料清单及试验、检验方法。二维图纸必须包含所有的规范和试验要求列表，包括但不限于以下内容：)界面区域、2)尺寸和公差、3)所有的规范和引申要求、4)准确的投影面和轮廓线、5)通过每个连接点的截面、6)紧固件的轮廓线、7)装配外轮廓线、8)装配工具操作空间、9)安装扭矩、10)工艺规范、11)工装控制基准、12)适用的关键产品特征、13)质量。

5.8.4供应商应负责按照北汽越野车要求的形式出具二维图纸，图纸需经北汽越野车批准后并得到明确指示才能开展进一步的工作。具体的图纸要求可与北汽越野车联系，北汽越野车将拥有供应商所提供的图纸和数据的所有权，以用作产品的设计与开发。

5.8.5北汽越野车已有的整车及零部件相关CAD数据，可以按需求必要时将CAD数据提供给供应商。供应商应负责把这些CAD数据转换为可适用自己的CAD系统的数据形式。在CAD数据传递给供应商之前，必须签订《技术保密协议》。

5.8.6按北汽各个数据评审节点进行数据评审，供应商需提供评审数据和符合北汽要求的评审报告并派技术人员参与评审工作。

5.9CAE分析

以下描述了供应商在开发产品过程中应进行的CAE分析内容。供应商提交如下分析内容所对应的报告前，未得到北汽越野车的认可不得进行开模及数据发放。

5.9.1 CAE 分析至少包括以下内容：

刚度、强度分析，模态频率分析。

5.9.2 CAE 报告的内容必须真实，准确，必须包括如下方面：

1. 时间和数据状态

2. 涉及模型的简化假设

3. 材料参数的来源

4. 当前数据状态的评估结论

5. 报告分析结果与物理试验的差别

6. 各个总成部分的材料选用合理性（成本和功能两方面考虑）

7. 报告模板按照北汽越野车提供模板进行（《供应商CAE分析过程管控——报告模板》）

5.9.3材料参数

进行CAE分析的材料性能参数必须提供相应的报告。

5.9.4 网格数据

供应商须配合北汽越野车CAE部门进行整车CAE分析工作，供应商需提供可提交运算的外后视镜网格数据，模型质量满足北汽越野车提供的要求（《供应商CAE分析过程管控文件——前处理》），包括但不限于控制卡片、网格、材料、厚度、接触、约束等边界条件。

5.10其他

未在SOR中明确的技术要求，依照Q/BJORV S 0306《外后视镜技术条件》执行，外后视镜结构设计同时考虑右舵车外后视镜设计。

- 工装要求

6.1一般要求

6.1.1各类工装（含模具、夹具、检具等）方案（含使用次数）均需得到北汽越野车的认可，详细3D/2D数据必须发北汽越野车存档。

6.1.2各类工装（含模具、夹具、检具等）制造前均需有北汽越野车参与方案评审（会议或数据交流均可）并认可。

6.1.3供应商负责工装和模具的保存、日常维修保养及其它管理工作。供应商必须保存好工装和模具，除非收到北汽越野车书面通知授权供应商废弃工装、模具。若供应商收到北汽越野车书面通知授权在供应商处废弃工装和模具，应有北汽越野车的代表在现场进行确认。

- 6.2模具开发要求

- 6.2.1供应商与北汽研究院工程师对模具问题进行分析、沟通，并开展模具工艺分析，并根据北汽工程师反馈意见修改数模。供应商在进行模具制造以前，必须由研究院内外饰工程师及采购工程师进行确认，下达开模通知后才能开模。

6.2.2凡是涉及到注塑模具开发的技术要求，请按照北汽注塑模具企标 Q/BJORV SD 0981-OR《注塑模具技术规范》（Q/BAIC C236008-2021《注塑模具技术规范》）执行。

6.2夹具、检具开发要求

供应商应按照零部件图样规定的尺寸等要求，设计开发适宜的夹具、检具。供应商须提交正式工装检具数据、图纸及可行性分析报告，并得到北汽越野车的认可。

6.3检具清单

本SOR仅对轮罩侧围下饰条总成系统采购级零部件检具进行约定，其它零部件检具由供应商视自身质量管控要求自行决定。

| 序号 | 零部件名称 | 检具名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左外后视镜总成 | 左外后视镜总成检具 | 1 |  |
| 2 | 右外后视镜总成 | 右外后视镜总成检具 | 1 |  |

- 样件需求

7.1样件一致性要求

样件不仅应与此处所列处的图纸和技术规范保持一致，还应与本SOR上任何附件要求一致。图纸、技术规范与SOR任何一项后续如发生更改，零部件应与更改后的要求保持一致。

7.2样件需求计划表

| 序号 | 项目阶段 | 需求日期 | 需求台份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造型评审首样样件 | 2022.05.30 | 1 |  |
| 2 | 首件到货 | 2022.11.15 | TBD | 按订单 |
| 3 | OTS认可 | 2023.01.20 | TBD | 按订单 |
| 4 | DVP完成 | 2023.01.20 | TBD | 按订单 |
| 5 | ESO完成 | 2023.03.20 | TBD | 按订单 |
| 6 | 封样样件 | 2023.05.20 | 3 |  |
| 7 | 量产零件 | 2023.06.30 | TBD | 按订单 |

7.3样件、工装件品质要求

用于整车匹配用样件所有关键、重要项必须达到要求，供应商需提供样件全尺寸检测报告和关键、重要检测报告。

7.4样件包装要求

零件的包装、运输、贮存必须符合北汽越野车的要求，必须符合中华人民共和国的相关法规与条例。

零件上必须标明：企业代号（北汽越野车）、零件号、生产日期和批次号等标识，有特殊要求的，必须符合国家有关的标识要求。可根据具体零件的要求填写，但应满足Q/BATC M101《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的标识和标记》。

产品如需包装箱，所有标识内容需满足GB/T191要求，标识要求如下：

a) 制造厂名称、地址及厂址；

b) 产品名称及型号；

c) 产品数量及总质量；

d) “防火”“防潮”“勿重压”等字样及符号；

e) 包装箱外形尺寸（长×宽×高）；

f) 出厂年、月、日、批号。

- 质量要求

8.1供应商必须满足北汽越野车所要求的质量标准、质量评价准则及评价样件数量。

8.2系统/零部件设计寿命：10年或16万公里（先到为准）；零部件产品质保期应满足北汽采购要求的整车质量保证期承诺、国家标准与法规要求，按最高原则执行。

8.3产品外观质量要求：零部件要符合图样中的表面处理技术要求，同时不可有气泡、损伤、边面缺陷或其它缺陷，总成外表面应无明显的伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷，涂、镀层应无裂纹、脱落、流挂、露底等缺陷。

- 其它要求

9.1产品认证要求

9.1.1模拟车辆10年暴露或16万公里里程的客户使用工况，从而验证产品可靠性。在整车级试验认证前，供应商提供的零件必须符合上述要求并出具报告。

9.1.2北汽越野车负责整车和系统的整合和认证。整车级认证项目包括整车可靠耐久试验、整车污染物排放试验、整车振动、噪声试验等，零部件/子系统的供应商将负责对在做整车级系统整合和认证过程中发现的问题做出快速响应。

9.1.3供应商必须完成指定试验及北汽越野车要求的附加试验。

9.1.4零部件/子系统的认证可以由供应商具体实施，也可在经北汽越野车认可后，由供应商指定下级供应商或第三方来实施完成。但无论何种方式，供应商必须完全承担完成认证要求的所有试验的义务。供应商应按照北汽越野车时间要求提交CCC及强检报告，其中强捡报告必须由国家规定的检测中心出具，国家所规定的检测机构代号及印章编号如下表所示：

| 序号 | 机构代号 | 印章编号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 101 | 国家轿车质量监督检验中心 |
| 2 | B | 102 | 国家汽车质量监督检验中心 |
| 3 | C | 102 | 国家汽车质量监督检验中心（襄阳） |
| 4 | D | 104 | 国家汽车质量监督检验中心（重庆） |
| 5 | E | 105 | 国家客车质量监督检验中心 |
| 6 | F | 201 | 国家消防设备质量监督检验中心 |
| 7 | G | 215 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
| 8 | M | 106 | 国家机动车汽车质量监督检验中心（上海） |
| 9 |  |  | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 |

9.1.5零部件/子系统的供应商必须向北汽越野车设计工程师提供一份完整的试验认证计划并得到工程师的批准。此计划中应包括但不限于以下内容：试验项目、试验样件数量、试验顺序、每次试验实施的地点和时间等。

- 9.1.6出口认证(北美或欧盟)需求：外后视镜总成应满足E-MARK产品认证要求。

9.2标识要求

9.2.1产品指定位置处应有生产日期、产品型号、材料标识等永久性标识，执行Q/BJORV M 0040《汽车产品零部件可追溯性标识规定》标准的规定。在零件上添加条形码，需满足Q/BATC M 088《零部件条形码规范》要求。有特殊要求的，必须符合国家有关的标识要求。

9.2.2由于产品尺寸或者其他原因不能在产品上打刻、粘贴标识的，需经北汽越野车书面认可。

9.2.3外后视镜总成和转向灯必须满足CCC和E-MARK认证，并且最终产品指定位置需要明确的CCC和E-MARK标识。

- 二级供应商管理

供应商必须将合作的二级供应商相关信息填写完整并随报价文件一起提交。

| 二级供应商清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 拟供子零件或材料 | 联系人 | 电话 | 公司地址 | 备注 |
| 1 | XXXX汽车部件有限公司 | 镜片 | 张三 | 13612345678 | 河北省辛集市XXX区XXX路8号 |  |

- 不确定情况

11.1不满足技术要求情况

如果供应商已确定不能满足SOR中所指定的一些技术或非技术的要求，供应商必须在给北汽越野车采购部门的报价回复中详细说明。如果供应商有任何可减小或消除该影响的建议，应向北汽越野车提出书面建议。这些建议必须得到北汽越野车的书面认可，在某些情况下可能会导致北汽越野车修改SOR、技术要求或图纸。供应商应在以上例外情况下未经北汽越野车的书面授权，不能开展进一步工作。

11.2等效替代情况

如果供应商提出的等效功能替代建议不影响项目进度、质量、成本或工程功能性能等各相关方面，则此建议将被考虑。北汽越野车鼓励供应商提出能给北汽越野车带来重大利益（如降低成本、改善工艺性能或缩短时间周期）的等效功能替代方案，供应商还可以提出那些尽管同规定要求不是100%一致，但与本SOR所描述的零件具有相同安装尺寸和功能的零部件和材料。任何由于等效功能替代所产生的零部件、子系统和整车认证等的费用由供应商承担。任何等效功能替代的建议，必须在给北汽越野车采购部门的报价回复中详细说明。该建议必须得到北汽越野车的认可，且在某些情况下可能导致修改SOR、技术要求或图纸。被选择的供应商在以上例外情况下未经北汽越野车的书面授权，不能开展进一步的工作。