检  测  报  告

试验名称：座椅H点

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510101 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李红涛 16602684389 | 送样日期 | 2022年4月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年4月27日 |
| 试验项目 | 座椅H点 |  |  |
| 试验标准 | GB14167附录 C |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月27日—2022年4月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2022年8月21日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | 2022年8月21日 |
| 3 | 倾角仪 | Q-071 | 0-90° | 韦度电子 | 0.1drgree | 2022年12月6日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 按照GB14167附录C试验方法测量座椅H点（注：座 椅靠背角度调节至设计角度（一般为102°），水 平位置调至最后位置向前115mm、高度调节至最低位置、通气状态下）

2、评价标准

H点距座椅安装底座下表面Z 向高度，H点距座椅底座右后滑轨安装孔中心X向、Y向距离 H点距座椅底座右后滑轨安装孔中心Z向距离; 372.5±10mm. H点距座椅底座右后滑轨安装孔中心X向距离; 154±10mm. H点距座椅底座右后滑轨安装孔中心Y向距离; 108±10mm.

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 驾驶员座椅总成; 036-002; 176.87; 103.81; 395.05.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | DZ16251510101 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**