检  测  报  告

试验名称：折叠力矩

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A | 样品数量 | 1套 |
| 委托单位 | 成都质量技术科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2022年5月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月2日 |
| 试验项目 | 折叠力距 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036中 4.4.2项 |  |  |
| 样件状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月2日—2022年5月3日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.0℃；湿度：38.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将后视镜安装在试验工装上，手动折叠3次后进行检测。 翻转方向：沿着汽车纵向后视镜外壳朝两个行驶方向翻转。 力的作用点：后视镜旋转轴最外面的位置（必须达到最大扭矩）翻转力矩必须在图纸规定的公差范围内：14±4Nm。 抗震强度试验后在测量一次。

2、评价标准

翻转力矩必须在图纸规定的公差范围内：14±4Nm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 折叠力矩向前（N.m）; 折叠力矩向后（N.m）. 试验前; 试验后; 试验前; 试验后. 外后视镜总成左; 094-001; 20.65; 17.72; 15.69; 17.72. 外后视镜总成右; 094-002; 19.60; 21.10; 17.17; 21.07.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC311 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 |
| 规格型号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**