检  测  报  告

试验名称：松动间隙

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H4B-6805200 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 周云龙 电话：17645793769 | 送样日期 | 2022年5月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月9日 |
| 试验项目 | 松动间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月9日—2022年5月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.2℃；湿度：48.6 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | HG-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2022年08月26日 |
| 3 | 直角尺 | L-095 | 500mm | 宁波蓝达工量具有限公司 | 1mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将滑轨固定在测试台上，并在最后或最前位置锁定滑轨。先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定的作用力，读取表中的位移量（上下及左右试验施力测量点位于上滑轨端面向内10mm处）。

2、评价标准

项目; 松动间隙（mm）. 位置; 载荷（N）. 前后; 100; ≤0.35. 左右; 50; ≤0.50. 上下; 50; ≤0.50.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称：滑轨总成 样品编号：102-001. 松动间隙; 测量方向; 间隙值（mm）; 测量方向; 间隙值（mm）. 1; 2; 3; 4; 5; 平均; 1; 2; 3; 4; 5; 平均. 左侧滑轨; 前向; 0.25; 0.26; 0.27; 0.24; 0.25; 0.25; 后向; 0.10; 0.11; 0.10; 0.09; 0.10; 0.10. 左向; 1.09; 1.07; 1.06; 1.08; 1.10; 1.08; 右向; 1.17; 1.16; 1.14; 1.17; 1.16; 1.16. 上向; 0.75; 0.73; 0.76; 0.77; 0.73; 0.75; 下向; 0.33; 0.30; 0.34; 0.33; 0.32; 0.32. 右侧滑轨; 前向; 0.26; 0.27; 0.23; 0.24; 0.26; 0.25; 后向; 0.10; 0.09; 0.10; 0.10; 0.11; 0.10. 左向; 0.63; 0.65; 0.66; 0.63; 0.64; 0.64; 右向; 1.42; 1.38; 1.45; 1.40; 1.41; 1.41. 上向; 0.57; 0.54; 0.57; 0.56; 0.54; 0.55; 下向; 0.64; 0.62; 0.66; 0.65; 0.63; 0.64.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H4 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 滑轨总成 |
| 规格型号 | H4B-6805200 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**