检  测  报  告

试验名称：头枕静态强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成/副驾驶员靠背总成-2080/副驾驶员靠背总成-1880 | 车 型 | 统帅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010386/SLT0010429/SLT0010591 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 张磊 手机：17777876163 | 送样日期 | 2022年5月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月17日 |
| 试验项目 | 头枕静态强度 |  |  |
| 试验标准 | GB 11550-2009 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月17日—2022年5月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.0℃；湿度：36.2 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头枕强度试验机 | N-155 | TATC-1 | 天津检测中心 | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1° | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.对靠背做相对H点的373N.m的向后初始作用力。确定移动后基准线r1. 2.在头枕顶部向下65mm处，通过直径165mm的头型（基准线——即头型施力的初始位置的切线，应保持在r1的位置上。），施加一个垂直于移动后基准线人r1且相对于H点的373N.m作用力。过头型做平行于r1的切线Y，r1与Y的距离为X。 3.若X小于80mm，且座椅未损坏。则继续通过头型对座椅施力达890N。反之，则终止试验。

2、评价标准:

1、头型的最大后移量应小于80mm. 2、头枕及固定装置应有足够的强度，在达到890N的力值时，不应有损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 驾驶员座椅总成; 113-001; 头型移动量为6.4mm，试验中和试验后，头枕及固定装置没有损坏。. 副驾驶员靠背总成 2080; 113-002; 头型移动量为3.6mm，试验中和试验后，头枕及固定装置没有损坏。. 副驾驶员靠背总成 1880; 113-003; 头型移动量为24.0mm，试验中和试验后，头枕及固定装置没有损坏。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 统帅 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成/副驾驶员靠背总成-2080/副驾驶员靠背总成-1880 |
| 规格型号 | SLT0010386/SLT0010429/SLT0010591 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**