检  测  报  告

试验名称：全尺寸测试

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”章无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效。

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 扶手本体 | 车 型 | 换挡扶手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | AZ1662519020 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者及其联系方式 | 王熙龙 13716448256 | 送样日期 | 2022年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月17日 |
| 试验项目 | 全尺寸测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20220516SQS114-0349试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月17日—2022年5月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 袁兵兵 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | FARO | 0.052mm | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

参照图纸进行测量

2、评价标准

满足图纸要求

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; 标准尺寸（mm）; 公差（mm）; 实测尺寸（mm）; 是否满足图纸要求. 扶手本体 114-001; 1; 42; ±0.8; 41.98; 是. 2; 40; ±0.8; 40.08; 是. 3; 55; ±0.8; 55.27; 是. 4; 87.5; ±0.8; 87.53; 是. 5; 94.5; ±0.8; 94.37; 是. 6; 60; ±0.8; 60.62; 是. 7; 138.9; ±1.2; 137.72; 是. 8; 84; ±2; 84.60; 是. 9; 457.6; ±2; 457.20; 是. 10; 20.5; ±0.3; 20.48; 是. 11; 40.1; ±0.3; 40.36; 是. 12; 41.8; ±0.3; 41.97; 是. 13; 521.7; ±3; 520.15; 是. 14; 137.3; ±0.5; 137.09; 是. 15; 50; ±0.5; 50.05; 是.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 换挡扶手 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 扶手本体 |
| 规格型号 | AZ1662519020 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**