检  测  报  告

试验名称：头枕循环耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效。

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | X3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ14251510098 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2022年5月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月23日 |
| 试验项目 | 头枕循环耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月23日—2022年3月25日2022年5月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.1℃；湿度：56.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月05日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | ±0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅靠背总成和夹具固定在试验台上，座椅头枕的最低位置为起始点，将头枕从最低位置移动到最高位置，再将头枕从最高位置移动到最低位置，循环2000次。

2、评价标准

试验后头枕功能及锁止装置功能正常，头枕操作力符合要求，试验过程中无异响。 操作力：不应大于100N； 解锁力：20N±10N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 测量次序; 头枕上调节操作力N; 头枕下调节操作力N; 头枕杆解锁力N; 状态. 驾驶员座椅总成 059-002; NO.1; 32.0; 12.1; 35.7; 试验过程中，未出现异响； 试验后，头枕功能及锁止装置正常。. NO.2; 31.2; 11.2; 32.9. NO.3; 33.6; 10.9; 35.1. NO.4; 35.3; 13.5; 36.9. NO.5; 31.9; 12.8; 34.2. NO.6; 32.8; 11.2; 33.8. 平均值; 32.8; 11.9; 34.7.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X3000 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | DZ14251510098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**