检  测  报  告

试验名称：高调耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-EH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月22日 |
| 试验项目 | 高调耐久 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-B90-1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月22日—2022年5月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.5℃；湿度：50.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 把座椅固定在试验台上。 - 将座椅滑轨、靠背角调整至设计基准位置。 - 将座椅调节至最低位置，将75kg的假人或加载块均匀放置在座垫上。 - 将座椅解锁后调节至最高位置，将高度调节器锁止。 - 将高度调节器解锁后，将座椅从最高位置调节至最低位置，将高度调节器锁止。 - 将4~5的操作作为一个循环，重复进行。 - 对于气动式高调，除去锁止和解锁的操作外，其余试验步骤同上。

2、评价标准

1.座椅总成高调机构进行10000次循环后，座椅高调调节功能工作正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果. 驾驶员座椅总成（高配）; 101-005; 座椅总成高调机构进行10000次循环后，座椅高调调节功能工作正常。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） |
| 规格型号 | 6800010-EH13-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**