检  测  报  告

试验名称：电流消耗

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 左主镜加热片/左广角镜加热片 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010150/REM0010154 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 15373888120 | 送样日期 | 2022年5月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月27日 |
| 试验项目 | 电流消耗 |  |  |
| 试验标准 | 编号为 GR20220527SQS132的申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月27日—2022年5月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.0℃；湿度：24.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2022年12月5日 |
| 3 | 稳压电源 | Q-047 | MP6030D | MAISHENG | ±1 | 2022年12月5日 |
| 4 | 示波器 | Q-053 | ZDS2024B | 广州致远电子 有限公司 | 0.01A | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

电压28V，低温：环境温度从常温过度到-40℃，保持30分钟后测量电流值，电流≤1.5A；高温：环境温度从常温过度到80℃，保持30分钟后测量电流值，电流≤1.5A。

2、评价标准

主镜加热片：≤2.5A 广角镜加热片：≤1.5A

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 左主镜加热片; 132-005; 低温：2.44A 高温：1.48A. 左广角镜加热片; 132-007; 低温：1.08A 高温：0.64A.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主镜加热片/左广角镜加热片 |
| 规格型号 | REM0010150/REM0010154 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**