检  测  报  告

试验名称：耐高低温湿热交变试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 右主镜加热片/右广角镜加热片 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010150/REM0010214 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 15373888120 | 送样日期 | 2022年5月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月30日 |
| 试验项目 | 耐高低温湿热交变试验 |  |  |
| 试验标准 | 编号为 GR20220527SQS132的申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月30日—2022年6月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.0℃；湿度：24.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 3 | 高压加速老化试验箱 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | ±1% | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

实验程序（一个循环）40℃×95%RH/16h。-40℃/3h，85℃/6h， 循环4次

2、评价标准

试样变形2mm以下，不得出现变形、开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 结果描述. 右主镜加热片; 132-006; 塑料件变形，镜片与镜托开裂。. 右广角镜加热片; 132-008; 试样变形2mm以下，未出现变形、开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 右主镜加热片/右广角镜加热片 |
| 规格型号 | REM0010150/REM0010214 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**