检  测  报  告

试验名称：滑轨耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-EH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月23日 |
| 试验项目 | 滑轨耐久性 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-HL-2 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月23日—2022年5月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.1℃；湿度：56.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |
| 3 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2022年8月26日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.试验准备 - (1)将试验座椅安装在试验台上； - (2)在座垫上均匀放置80kg的重物。（对长条座椅，在左右两侧乘坐位置应分别放置重量相同的重物）。 - 2.试验方法 - (1)将试验座椅滑轨设置在最前端； - (2)操作滑动手柄，以0.1～0.3 m/s的速度将座椅滑动到最后端（座椅接触到止动器的位置）； - (3)松开滑动手柄，向前移动座椅，将座椅锁止在最后锁止位置； - (4)操作滑动手柄，以0.1～0.3 m/s的速度将座椅滑动到最前端（座椅接触到止动器的位置）； - (5)松开滑动手柄，向后移动座椅，将座椅锁止在最前锁止位置； - (6)将1）～5）的操作作为一个工作循环，座椅全行程操作15,000个循环。

2、评价标准

前排座椅完成15,000个循环后， ① 座椅调节时不允许出现异常噪音，滑轨操作平稳。 ② 滑轨最大间隙应不超过设计标准值的130%； ③ 手柄操作力应不低于设计标准值下限的70%，且不高于设计标准值上限的130%； ④ 上滑轨上沿纵向前后施加980N的载荷后，不允许解锁。 ⑤ 如滑轨未锁止，以不小于0.7m/s的速度前后滑动座椅，滑轨应在锁止位置锁止。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果; 备注. 滑轨间隙设计最大标准值（mm）; 试验前单侧滑轨间隙（mm）; 试验后单侧滑轨间隙（mm）; 解锁力（N）; 上滑轨上沿纵向前后施加980N的载荷后是否解锁; 座椅调节时没有出现异常噪音，滑轨操作平稳，以不小于0.7m/s的速度前后滑动座椅，滑轨在锁止位置锁止。. 驾驶员座椅总成（高配）; 101-001; 前后; 向前; 向后; 向前; 向后; 54.7; 否. 0.35; 0.29; 0.10; 0.33; 0.15. 左右; 向左; 向右; 向左; 向右. 1; 1.28; 0.25; 1.62; 0.36. 上下; 向上; 向下; 向上; 向下. 0.5; 0.29; 0.85; 0.42; 1.11.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） |
| 规格型号 | 6800010-EH13-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**