检  测  报  告

试验名称：座垫疲劳

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-EH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月29日 |
| 试验项目 | 座垫疲劳 |  |  |
| 试验标准 | 编号为GR20220506SQS101试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月1日—2022年6月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.2℃；湿度：30.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |
| 2 | 直尺 | L-182 | 1000mm | 宁波蓝达工量具有限公司 | 1mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 座椅中心平面内，反复施加垂直脉动载荷P0±P(471N±235N)，载荷中心点距假臀的“R”点32mm。加载频率应不引起座椅软垫、假臀及加载装置系统的共振

2、评价标准

- 进行试验25万次，不允许座垫支架或钢丝断裂，连接件不允许断开和脱落，座垫材料不允许破损和凸出，座垫表面不允许撕裂。 试验过程中座椅不允许出现异常噪声。完成试验5万次后，测量座垫的下沉量应在在8mm内；完成试验20万次后，测量座垫的下沉量应在12.5mm内。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 结果描述. 驾驶员座椅总成（高配）; 101-002; - 5万次时下沉量为0.3mm - 25万次后下沉量为2.8mm - 试验后，座垫支架未断裂，连接件未脱落，面套未破损和凸出，座垫表面未撕裂。 - 试验过程中无异响。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（高配） |
| 规格型号 | 6800010-EH13-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**