检  测  报  告

试验名称：折叠耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A | 样品数量 | 1套 |
| 委托单位 | 成都质量技术科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张菊香 18183290050 | 送样日期 | 2022年5月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月3日 |
| 试验项目 | 折叠耐久 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036-2019 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月3日—2022年6月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.0℃；湿度：42.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后视镜折叠耐久试验台 | N-092 | ZDNJ | 上海聚德永升测控系统有限公司 | ±5％ | 2022年8月21日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±0.5℃ | 2022年12月5日 |
| 3 | 数显式推拉力计 | N-165 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验环境; RT; -40℃; +55℃; +55℃,95%RH. 向前次数; 250; 125; 62; 63. 向后次数; 1000; 500; 248; 252.

2、评价标准

试验前后的折叠力矩满足14±4Nm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品编号 项目; 094-003; 094-004. 折叠力矩N·m; 试验前; 行车方向; 18.46; 19.30. 行车反方向; 16.11; 16.71. 试验后; 行车方向; 18.06; 18.49. 行车反方向; 11.75; 12.00. |
| 2、结果照片 |  |
| 常温试验次数 高温干燥试验次数 |  |
| 低温试验次数 高温潮湿试验次数 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC311 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 |
| 规格型号 | 6RM 857 501 C9A 6RM 857 502 C9A |
| 样品状态 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**