合同编号：--------------------------

签订时间：--------------------------

签订地点：--------------------------

零部件开发技术协议

甲    方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙    方：天津又进精密部品有限公司

产品名称：8201205X1003A  18D内后视镜镜杆

河北光华荣昌汽车部件有限公司

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：天津又进精密部品有限公司

- 概述：

甲乙双方根据工作需要，对“8201205X1003A  18D内后视镜镜杆”供货已达成共识，为了明确“8201205X1003A  18D内后视镜镜杆”的技术要求、供货状态、质量标准要求，经甲乙双方充分协商，特签订本协议。

二、技术要求

2.1、18D内后视镜镜杆图纸由甲方提供8201205X1003A  18D内后视镜镜杆.

2.2、主要技术参数：

2.2.1.材料符合EN 1706-AC-AlSi12（Fe）-D，孔隙率符合VW50093＜5%，表面防护等级按VW13750-C310，面漆粉末按照TL226，涂层机构按照TL256，附着力和脆性按EN ISO 2409标准方法执行；

2.2.2.零件尺寸符合图纸要求，颜色按照样件，零件无欠铸、裂纹、气泡、流痕等对表面不利的影响，浇口、毛刺等需清理干净；

2.2.3.ELV满足GB/T 30512（铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚 （PBDEs）的质量百分数不得超过0.1%，镉的质量百分数不得超过 0.01%；）；

2.2.4.盐雾试验按（DIN50021-SS ），按照DIN 53167用刮刻线法实验240h之后，没有起泡，母体金属无腐蚀，表面下部迁移≤2.5mm，但无一个零件部位＞5mm；

2.2.5.其他零件性能，按照样件对标。

3、检验要求：

3.1  按下表所列内容检验

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸检验 | 镜杆的标识和尺寸与图纸符合； | 卡尺测量 |
| 外观检验 | 镜杆保护完整、无擦伤、破损、气泡等缺陷，与样件对比，不能比样件差； | 目测 |
| 性能检验 | 符合技术要求；做材料试验，孔隙率，ELV，盐雾试验，附着力和脆性；后续供货仅做年度检测； | 按供应商质量保证协议规定执行 |

第三条  供货状态

3.1、供货状态附加说明

每批产品的外包装均应有：代码标识、型号标签、生产日期、批次等标识。

3.2、包装采用高强度纸盒包装，其中零部件必须保持紧密、整洁、垫平，不可有压折痕迹，整装产品的包装必须紧密安全。包装内产品单号与包装外的单号必须一致，字迹工整、清晰。

第四条  附加文件资料

《镜杆》供货时，除按以上技术要求供货外，还应包含以下资料：

4.1、检验报告包括：镜杆检查报告。

4.2、产品合格证

第五条、技术资料保密和产权归属

5.1、甲方按本协议提供给乙方图纸,技术资料、样件等应妥善保管,负有保密义务，未经过甲方的同意，不得向第三方转让、外借、抄录及复印。

5.2、甲方向乙方所采购的镜杆的任何更改（包括尺寸、材料、性能等），乙方需经得甲方认可同意后方能批量生产。

5.3、按此协议所产生的有关图样,技术资料知识产权全部甲方所有，乙所生产的产品，产品的使用权及订货权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得将产品卖给任何厂家及个人，否则甲方有权权解除协议,并追究乙方经济及法律责任。

5.4、若甲、乙双方合作终止，乙方应无条件归还甲方图纸、技术资料、镜杆样件等相关资料 。

第六条、违约责任

本协议自签订之日生效，甲、乙双方应按有关条款规定承担相应的责任，若乙方不能按本协议的要求保证产品质量，由此给甲方带来的损失由乙方承担。

第七条、技术争议判定

在执行本协议过程中发生的一切与本协议相关的争议，双方应通过友好协商解决。如果通过协商不能达成共识并超过15天的，则可通过甲方所在地的人民法院受理解决。

第八条、本协议双方代表签字盖章后生效。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方（章）：河北光华荣昌汽车部件有限公司      乙方（章）：

代理人签字：                                 代理人签字：

日      期：                                 日      期：

地      址：河北省黄骅市泰山道南端           地      址：

邮      编：                                 邮      编：

联系电话：                                   联系电话：