检  测  报  告

试验名称：温升性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年7月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”章无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成高配（通风加热） | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010FH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者及其联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年7月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年7月14日 |
| 试验项目 | 温升性能试验 |  |  |
| 试验标准 | JA6800-D03-2 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年7月14日—2022年7月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.6℃；湿度：52.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州市金艾联电子科技有限公司 | / | 2023年3月31日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将安装有加热垫的座椅总成放置在-10℃的温控箱内浸透后（至少2h），试验人员（穿着冬季棉质服装）立即进入温控箱用正常坐姿（覆盖住所有测量点）坐于座椅上。然后输入额定电压运行座椅加热功能（最高档位）。座垫和靠背温度测量点选取方法见附录A。试验同时检测并记录温控箱内温度、测量点温度（至少每1min记录一次；加热性能试验测试时间为30min）。

2、评价标准

1.加热开始5min后，座椅表面平均温度应大于等于25℃，座椅表面平均温度达到32℃的时间应小于14min，达到饱和温度的时间应小于等于15℃，温升性能试验期间（加热开始2min后）各被测量点与平均温度之间最高温差±5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

位置; 档位; 时间（min）; 1测量点℃; 2测量点℃; 3测量点℃; 4测量点℃; 5测量点℃; 6 测量点℃; 7测量点℃; 8 测量点℃; 9测量点℃; 平均温度℃; 最高温差℃. 座垫; 高档; 0; -8.8; -9.1; -9.0; -8.9; -9.1; -9.1; -9.0; -9.0; -9.0; -9.0; 0.2. 2; 17.1; 17.9; 17.7; 17.5; 19.4; 16.5; 15.0; 18.8; 24.5; 18.2; 6.3. 5; 31.9; 31.5; 31.7; 33.1; 30.9; 36.2; 32.0; 39.3; 43.2; 34.4; 8.8. 14; 47.0; 45.1; 45.0; 49.2; 43.0; 57.3; 51.6; 59.3; 59.5; 50.7; 8.8. 15; 47.9; 46.1; 45.8; 50.2; 43.7; 58.6; 52.7; 60.5; 60.5; 51.7; 8.8. 靠背; 高档; 0; -9.2; -9.3; -9.3; -9.2; -9.4; -9.5; -9.4; -9.4; -9.3; -9.3; 0.2. 2; 8.0; 6.6; 4.8; 6.7; 7.9; 5.5; 3.4; 8.3; 6.3; 6.3; 2.9. 5; 37.1; 32.0; 26.9; 34.2; 35.6; 33.4; 28.9; 34.4; 31.8; 32.7; 4.4. 14; 65.9; 62.3; 51.5; 69.4; 65.2; 57.0; 48.2; 51.2; 56.9; 58.6; 10.8. 15; 67.5; 64.0; 52.9; 71.5; 66.9; 58.2; 49.2; 52.2; 58.3; 60.0; 10.8. 备注; 同一时间的各个测量的的温差与平均温度之间大于5℃，判定不合格.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成高配（通风加热） |
| 规格型号 | 6800010FH13-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**