检  测  报  告

试验名称：降温性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年7月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”章无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成高配（通风加热） | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010FH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者及其联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年7月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年7月13日 |
| 试验项目 | 降温性能试验 |  |  |
| 试验标准 | JA6800-D03-1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年7月13日—2022年7月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.7℃；湿度：66.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州市金艾联电子科技有限公司 | / | 2023年3月31日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验准备如下： - 传感器形式：要求传感器为贴片式温度传感器；贴片尺寸不大于15mm×I5mm。 - 传感器布置：将贴片式温度传感器布置在座椅坐垫和靠背通风区域。分别均匀布置6-8个， - 要求能覆盖整个通风区域，体现整个通风区域的温度分布，环境舱内布置2个一般温度传感器； - 将温度传感器连接到数据采集仪中，并设置好相应参数; - 将座椅总成与稳压直流电源相连接，确保风扇端输入电压为27V： - 将座椅调整至标准状态放置在50℃环境箱中2h。要求座椅中心面与环境舱门平行，距离调整为（360±20）mm。 - 试验开始前，调整试验箱外环境温度为（30±2）℃； - 确认稳压直流电源，温度传感器，数据采集仪等状态正常的前提下，将符合SAE J826要求的50%假臀和假背放置在座椅上，座椅与假臀和假背之间用10mm厚的海绵层隔开，并将座椅通风开关调整至最高档位； - 环境舱停止加热，打开环境舱门，使其与座椅中心平面成角度0（见表1）开始进行试验； - 通过数据采集设备监控座椅表面温度变化，采集频率为0.5Hz-1Hz； - 试验持续20min后，完成试验，将数据存贮并导出。

2、评价标准

1.座椅通风系统工作5分钟后，座椅通风区域范围内各点平均温度从50℃降低到不高于44℃，15分钟后，座椅通风区域范围内各点平均温度应降低到不高于36℃，通风区域温度分布均匀，各测量点与平均温度最高温差为5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

位置; 档位; 时间（min）; 1测量点℃; 2测量点℃; 3测量点℃; 4测量点℃; 5测量点℃; 6 测量点℃; 7测量点℃; 8 测量点℃; 平均温度℃; 平均温度最高温差℃. 座垫; 高档; 0; 50.4; 50.1; 49.1; 50.3; 50.3; 49.9; /; /; 50.0; 0.9. 5; 41.4; 38.0; 37.8; 40.1; 44.5; 42.3; /; /; 40.6; 3.9. 15; 40.7; 37.6; 38.1; 39.4; 42.8; 42.0; /; /; 40.1; 2.7. 靠背; 高档; 0; 49.6; 49.5; 49.7; 50.0; 49.9; 50.1; 50.0; 50.0; 49.8; 0.5. 5; 41.2; 41.2; 41.0; 39.4; 40.6; 41.5; 41.3; 41.3; 40.9; 1.5. 15; 38.0; 38.6; 38.0; 37.1; 37.9; 38.0; 38.2; 38.1; 37.9; 0.8.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成高配（通风加热） |
| 规格型号 | 6800010FH13-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**