检  测  报  告

试验名称：靠背骨架总成间隙

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效。

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | C32B |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A00051430 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 18856471662 | 送样日期 | 2022年7月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年7月29日 |
| 试验项目 | 靠背骨架总成间隙 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年7月29日—2022年7月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.2℃；湿度：64.6 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显百分表 | L-179 | 1-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2022年08月26日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将前座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置，在靠背上横梁上端中心（对于管框结构为上横管中心）施加一个试验力， 方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即为间隙。

2、评价标准

检测项目; 检测值. 25N; 147N. 间隙; ≤3.5mm; ≤15mm.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称：驾驶员座椅总成 样品编号：170-002. 加载力; 第一次mm; 第二次mm; 第三次mm; 第四次mm; 第五次mm; 第六次mm; 平均值mm. 25N; 1.37; 1.41; 1.42; 1.39; 1.40; 1.39; 1.40. 147N; 8.56; 8.73; 8.88; 8.67; 8.68; 8.77; 8.72. |
| 2、结果照片 |  |
| 向前施力的间隙值 | 向后施力的间隙值 |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C32B |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | A00051430 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**