检  测  报  告

试验名称：常温、高温、低温接头侧向折断力试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 阀体外壳 六孔腰托气阀总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010061 BPC0010211 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 18031414583 | 送样日期 | 2022年8月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年8月2日 |
| 试验项目 | 常温、高温、低温接头侧向折断力试验 |  |  |
| 试验标准 | 编号为 GR20220802SQS184的试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月2日—2022年8月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.2℃；湿度：72.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器 有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 3 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将阀体外壳和六孔腰托气阀总成各分为三组，每种样件每组各2件； - 三组分别在常温、高温80℃、低温-40℃（2h后），测试接头根部侧向折断力所需力值，记录数据。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 温度环境; 样件编号; 折断力（N）. 阀体外壳; 常温; 184-001; 181.66; 193.02. 184-002; 209.28; 203.20. 六孔腰托气阀总成; 184-003; Φ4：157.32; Φ6：151.76; Φ6：145.98; Φ6：143.75. 184-004; Φ4：158.44; Φ6：132.70; Φ6：143.80; Φ6：138.78. 阀体外壳; 高温; 184-005; 182.60; 178.50. 184-006; 182.92; 184.52. 六孔腰托气阀总成; 184-007; Φ4：151.42; Φ6：112.82; Φ6：123.46; Φ6：117.58. 184-008; Φ4：141.80; Φ6：117.42; Φ6：120.90; Φ6：130.92. 阀体外壳; 低温; 184-009; 199.80; 168.80. 184-010; 198.02; 166.78. 六孔腰托气阀总成; 184-011; Φ4：182.58; Φ6：163.38; Φ6：147.88; Φ6：157.26. 184-012; Φ4：176.76; Φ6：158.52; Φ6：156.90; Φ6：156.26.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 阀体外壳 六孔腰托气阀总成 |
| 规格型号 | BPC0010061 BPC0010211 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**