检  测  报  告

试验名称：常温、高温下耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡气囊总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010277 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控开发 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年6月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年6月25日 |
| 试验项目 | 常温、高温下耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20220613SQS142试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月25日—2022年8月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.5℃；湿度：45.5 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 进行寿命试验前，将气囊在0.35±0.05MPa下进行气密性测试； - 调节气囊高度70mm，气压0.35±0.05MPa，以±15mm的振幅、2.5Hz的频率进行往返振动，在常温环境下进行200万次。 - 常温条件下完成后。以同样的试验方法在60℃下进行，100万次。 - 常温和高温试验期间每隔50万次，对气密性进行一次测试。 - 若进行常温200万次、高温60℃100万次后，气囊无明显问题下，继续进行常温和高温实验，直到气囊破坏或者漏气，记录实验数据。

2、评价标准:

1、不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品件号; 环境; 结果. 轻卡气囊总成; 142-001; 常温; 合格. 60℃; 403127次后气囊下卡环囊皮脱出。. 142-002; 常温; 合格. 60℃; 272778次后气囊下卡环囊皮脱出。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 轻卡气囊总成 |
| 规格型号 | SLT0010277 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**