检  测  报  告

试验名称：安全带固定点强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副座椅总成 | 车 型 | 北奔H20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5179100003 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 15028210325 | 送样日期 | 2022年7月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年8月15日 |
| 试验项目 | 安全带固定点强度 |  |  |
| 试验标准 | Q/NB.QJ03032-2012 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月15日—2022年8月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.3℃；湿度：57.1 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度 试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2022年08月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

按GB14167-2013法规4.5规定对座椅安全带的所有固定点进行试验。施加载荷：上人体模块4500±200N,下人体模块4500±200N,同时还应对座椅施加一个座椅总成质量6.6倍的力。

2、评价标准

试验期间，安全带固定点不得失效，上有效固定点的前向位移不应超过R点平面前倾10°的范围，下有效固定点的最小间隔应满足 GB14167-2013中4.3.2.5的要求（分别通过同一安全带的两个下固定点L1、L2且平行于车辆纵向中心面的两个垂直平面间的距离不得小于350mm）。如果在规定时间内，持续按规定的力加载，则允许安装固定点或周围区域有永久变形，包括部分断裂或产生裂纹。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样品编号; 状态描述. 副主座椅总成; 169-002; 试验过程中，上模块加载到4278N（要求4500）； 下模块加载到4281N（要求4500）； 质心加载到1809N（要求1900）。 底座与底支架安装螺丝拉脱。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 北奔H20 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副座椅总成 |
| 规格型号 | 5179100003 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**