检  测  报  告

试验名称：振动响应

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新补盲镜 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A0028107616 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2022年8月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年8月18日 |
| 试验项目 | 振动响应 |  |  |
| 试验标准 | Ramp mirror_MBT_H6_english_2019-09-10_final |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月18日—2022年8月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.4℃；湿度：70.1 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2023年07月28日 |
| 2 | 直角尺 | L-182 | 200mm | 宁波蓝达工量具有限公司 | 1mm | 2023年08月02日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在18-30Hz的范围内，观察是否出现后视镜共振频率。

2、评价标准

不允许出现作为振动激励的部件共振频率。后视镜的最大振动由激光分析确定。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 是否出现共振频率. 新补盲镜; 190-005; 在18-30Hz的范围内未出现作为振动激励的部件共振频率。共振频率在87Hz. 190-006; 在18-30Hz的范围内未出现作为振动激励的部件共振频率。共振频率在38Hz.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 新补盲镜 |
| 规格型号 | A0028107616 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**