检  测  报  告

试验名称：镜片调节力

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新补盲镜 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A0028107616 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2022年8月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 实验室实验室 | 试验日期 | 2022年8月18日 |
| 试验项目 | 镜片调节力 |  |  |
| 试验标准 | 图纸 |  |  |
| 试验目的 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月18日—2022年8月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 28.4 ℃；湿度：70.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500N | 韦度电子 | 0.1N | 2022年10月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将外后视镜总成安装工装上，用测力计对镜片的上下左右边缘测量。

2、评价标准:

6.5±1.5N.m

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件 编号; 上方向; 下方向; 左方向; 右方向. 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）. 新补盲镜; 190-003; 44.7; 6.39; 158.5; 7.54; 47.7; 7.87; 47.9; 7.90. 190-004; 43.9; 6.28; 154.7; 7.36; 47.0; 7.76; 46.8; 7.72.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 新补盲镜 |
| 规格型号 | A0028107616 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**