检  测  报  告

试验名称：降温性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年7月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | X5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ14251510151 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年7月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年7月27日 |
| 试验项目 | 降温性能试验 |  |  |
| 试验标准 | 编号为GR20220726SQS177的申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年7月27日—2022年7月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.7℃；湿度：66.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州市金艾联电子科技有限公司 | / | 2023年3月31日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在座垫和靠背的通风区域分别放置3～6个测温探头（探头深入到面套透气孔1～1.5mm）。

2、评价标准

座椅在55℃的环境仓内放置至少1h，保证座椅表面各探测点温度均不低于55℃。开启高通风档，要求10min之内，通风测量区椅面温度下降至36℃以下。15min稳定后，各测量点最高温差不大于5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

时间 （min）; 位置; 档位; 1测量点℃; 2测量点℃; 3测量点℃; 4测量点℃; 5测量点℃; 6 测量点℃; 7测量点℃; 8 测量点℃; 平均温度℃. 10; 座垫; 高档; 33.8; 33.8; 34.1; 34.5; 33.4; 34.8; 34.2; 33.6; 34.0. 靠背; 高档; 33.0; 33.9; 33.7; 34.2; /; 34.1; 33.9; 33.8; 33.8. 时间 （min）; 位置; 档位; 1测量点℃; 2测量点℃; 3测量点℃; 4测量点℃; 5测量点℃; 6 测量点℃; 7测量点℃; 8 测量点℃; 最高温差℃. 15; 座垫; 高档; 32.9; 33.0; 33.2; 33.3; 32.2; 33.7; 33.3; 32.6; 1.5. 靠背; 高档; 32.2; 33.7; 33.1; 33.4; /; 33.4; 33.3; 33.5; 1.5.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | DZ14251510151 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**