检  测  报  告

试验名称：座椅H点

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | L6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16231510310 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年7月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年9月1日 |
| 试验项目 | 座椅H点 |  |  |
| 试验标准 | GB14167 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月1日—2022年9月1日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.9℃；湿度：55.4 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2023年7月27日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 倾角仪 | Q-071 | 0-90° | 韦度电子 | 0.1drgree | 2023年3月11日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1、将座椅放在测量平台上，靠背躯干线垂直方向向后12°测量（注：座椅在设计位置、通气状态下测量）。

2、评价标准

1、 项目 样品名称; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 驾驶员座椅总成; 144±10; /; 322.5±10.

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

项目 样品名称及编号; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 实测值; 偏差; 实测值; 偏差; 实测值; 偏差. 驾驶员座椅总成; 196.5; 52.5; /; /; 327.1; 4.6.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | L6000 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | DZ16231510310 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**