检  测  报  告

试验名称：气密性

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅快插接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 15件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 董启辉 电话：13933995680 | 送样日期 | 2022年8月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年8月26日 |
| 试验项目 | 气密性 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20220822SQS198试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月26日—2022年9月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.8℃；湿度：37.1 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.将管总成完全浸入水中，气密性测试温度循环依次为RT100℃至-40℃ - 在室温下（23±2℃）测试，样品浸泡在水中，用空气加压至5、10、15bar，分别保压时间为6小时后，测试密封性。 - 在100℃的温度下测试，组件被放置在100℃的环境箱中2小时，然后将他们浸泡在100℃的热水中，空气加压5、10、15bar，分别保压时间为6小时后，测试密封性。 在-40℃的温度下测试，将组件降低到-40℃。然后浸入防冻液中，在-40℃时，组件用空气加压至5、10、15bar，分别保压时间为6小时后，测试密封性。

2、评价标准

1.不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 环境; 气压; 结果; 气压; 结果; 气压; 结果. 座椅快插接头; 198-001; 22℃; 5bar; 不漏; 10bar; 不漏; 15bar; 不漏. 198-002; 不漏; 不漏; 不漏. 198-003; 不漏; 不漏; 不漏. 198-004; 不漏; 不漏; 不漏. 198-005; 不漏; 不漏; 不漏. 198-006; 100℃; 5bar; 不漏; 10bar; 不漏; 15bar; 不漏. 198-007; 不漏; 不漏; 不漏. 197-008; 不漏; 不漏; 不漏. 198-009; 不漏; 不漏; 不漏. 198-010; 不漏; 不漏; 不漏. 198-011; -40℃; 5bar; 漏; 10bar; /; 15bar; /. 198-012; 漏; /; /. 198-013; 漏; /; /. 198-014; 漏; /; /. 198-015; 漏; /; /. 备注; 低温-40℃漏气，拿出在常温环境下放入水中测试，接头陆续停止漏气，只有一个样件一直连续冒泡。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座椅快插接头 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**