检  测  报  告

试验名称：耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅气阀总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0000046 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 智能气控开发 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年9月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年9月20日 |
| 试验项目 | 耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20220914SQS212试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月20日—2022年9月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.5℃；湿度：25.5 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将座椅气阀总成连接2.0MPA气源保压，其他气管封堵，常温下每隔0.5h查看一次产品状态，持续8h后测试气密性； - 常温8h后，使用1.2MPa气源保压，放入85℃的高温箱中，每隔0.5h查看一次产品状态，持续4h后测量气密性； - 高温4h后，连接1.2MPa气源保压，放入-40℃的低温箱中，每间隔0.5h查看一次产品状态，持续4h后测试气密性。

2、评价标准:

1、不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 环境 气压; 结果; 环境气压; 结果; 环境气压; 结果. 座椅气阀总成; 212-001; 常温 2.0MPa; 不漏; 85℃1.2MPa; 不漏; -40℃1.2MP a; 漏. 212-002; 不漏; 不漏; 漏. 212-003; 不漏; 不漏; 漏. 212-004; 不漏; 不漏; 漏. 212-005; 不漏; 不漏; 漏. 212-006; 不漏; 不漏; 漏. 212-007; 不漏; 不漏; 漏. 212-008; 不漏; 不漏; 漏. 212-009; 不漏; 不漏; 漏. 212-010; 不漏; 不漏; 漏. 备注：; 低温-40℃2小时后气阀开始漏气。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座椅气阀总成 |
| 规格型号 | BPC0000046 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**