检  测  报  告

试验名称：安全带固定点强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

（1）报告无实验室“检测专用章”无效。

（2）报告无主检、审核、批准人签字无效。

（3）报告涂改无效

（4）复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

（5）对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

（6）送样检测仅对样品负责。

（7）电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109820 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 15774394381 | 送样日期 | 2022年9月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年10月8日 |
| 试验项目 | 安全带固定点强度 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20220915SQS214申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月8日—2022年10月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.3℃；湿度：52.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度 试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2023年7月27日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2022年12月5日 |
| 3 | 直角尺 | L-095 | 500mm | 宁波蓝达工量具有限公司 | 1mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

戴姆勒标准与ECE R14 力分布：肩部带：4.5 KN + 10 % 座椅重量*6.6倍；腰部带4.5 KN + 90 % 座椅重量*6.6倍，力的方向：应沿平行于汽车纵向中心面并与水平线成10°±5°的方向向前施加负荷(预加载荷10％（误差±30％）)。 过载：预备座椅的张力测试应在120 % 负载（安全带力+座椅重量），无结构故障和功能锁止失效（如纵向调节和座垫延伸调节）。 加载时间：两秒内加载力达到100％，保持2s记录向前位移量，1s内加载之120％ 保持5s强度验证。 座椅重量：（按照48kg计算）。

2、评价标准

无结构故障和功能锁止失效（如纵向调节和座垫延伸调节）。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 驾驶员座椅总成; 214-001; 无结构故障和功能锁止失效（如纵向调节和座垫延伸调节）。 滚轮无异常。.

2、结果照片

施力曲线

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | A9609109820 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**