检  测  报  告

试验名称：手动调角器操作耐久性能

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609109820 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 15774394381 | 送样日期 | 2022年9月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年9月14日 |
| 试验项目 | 手动调角器操作耐久性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20220915SQS215申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月14日—2022年9月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.3℃；湿度：63.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将座椅总成固定在一刚性夹具上，将靠背骨架调至最后位置，按照最后位置→最前位置→最后位置为一个循环，没个位置均要有锁止和解锁步骤，完成8000次循环后，检查调角器总成。

2、评价标准

- 调角器总成功能正常，无明显变形和机械损伤，平面蜗卷弹簧回位力矩衰减不超过15%，调角器操作力变化在15%内。耦合器外观无破损脱落。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 解锁力; 回位力; 状态描述. 座椅; 215-001; 试验前F1 （N）; 试验后F2 （N）; 操作力变化（计算公式： （F1-F2）/F1 *100%）; 试验前F3 （N）; 试验后F4 （N）; 衰减值（计算公式： （F3-F4）/F3 *100%）; 功能正常无明显变形和机械损伤。 耦合器外观无破损脱落。. 79.1; 81.4; -2.9%; 29.5; 28.2; 4.4%.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座椅 |
| 规格型号 | A9609109820 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**