检  测  报  告

试验名称：六轴耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年2月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年2月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | L6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16231510310 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 15774394381 | 送样日期 | 2022年8月31日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年9月1日 |
| 试验项目 | 六轴耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20220831SQS208试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月1日—2022年9月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：24.9℃；湿度：55.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2023年7月28日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验参数：戴姆勒路谱，总时长234h 高调; 中间位置. 靠背; 15°. 仰角; 水平. 滑轨; 最后位置. 负载; 68kg. 气压; 1.0±0.2Mpa. 阻尼; 前117h阻尼最大位置 后117h阻尼中间位置. 注意事项： - 振动开始前，需确认仰角、滑轨、靠背是否有效锁止 - 避免碰触各手柄、按钮，防止试验过程中出现意外。 - 试验前，以及试验后每隔50隔小时测量前后、左右间隙（间隙测量件附件一）和晃动量（晃动量通过录视频方式体现）

2、评价标准

1、调高功能正常。 2、仰角功能正常。 3、滑轨功能正常。 4、间隙详见附件一。 5、座框、减震器、靠背焊道完整。 - 6、滑轨、滚轮、仰角等结构无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

1、间隙测量结果 样品名称; 测量时间; 间隙值. 福田标准 （mm）; 戴姆勒标准（mm）; 一汽标准 （mm）. 前; 后; 左; 右; 前; 后; X; -X; Y; -Y. 驾驶员座椅总成; 试验前; 3.69; 3.49; 11.16; 10.63; 0.97; 2.37; 9.87; 10.15; 31.98; 29.61. 50h; 4.09; 5.09; 9.77; 11.59; 2.85; 4.26; 12.9; 12.82; 26.52; 31.23. 100h; 3.97; 3.46; 8.73; 8.83; 2.98; 4.56; 13.23; 10.96; 23.63; 28.57. 150h; 5.38; 4.74; 14.27; 10.55; 3.01; 4.47; 17.68; 13.12; 35.63; 31.07. 200h; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 试验后; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2.其他结果评价：试验中100h时左侧座框边板裂纹，右侧靠背侧翼钢丝断裂，150h时右侧座框边板开裂，前横梁开裂，左侧旋转轴支架开裂，左侧旋转轴支架焊接螺母开焊，滑块托架支撑切割掉，170.5h时座框右侧边板开裂，207h时左侧旋转轴支架焊道开裂，左侧旋转轴支架焊接螺母开焊。

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | L6000 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | DZ16231510310 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**