检  测  报  告

试验名称：座椅靠背回复力（手动）

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | M4欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L168100000109 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2022年10月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年10月25日 |
| 试验项目 | 座椅靠背回复力（手动） |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月18日座椅开发部送检的M4欧马可驾驶员座椅总成按照Q/FT A022检测标准，检测座椅靠背回复力（手动），经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月25日—2022年10月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：62% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月23日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.在温度22 ℃±5 ℃，相对湿度65%±5%环境下，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。对调角器手柄施加操作力，使调角器处于解锁状态，同时在距转轴500mm处用测力仪垂直靠背向后施力，使靠背从向前极限位置匀速转到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；通过测力仪缓慢减小对靠背向后的力，直到靠背匀速复位到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值.

2、评价标准

1.向前回复力≤25 N，向后回复力满足5 N～60 N.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; 第一次 (N); 第二次 (N); 第三次 (N); 第四次 (N); 第五次 (N); 平均值 (N). 驾驶员座椅总成; 245-001-202210; 向前; 最大值; 15.3; 14.7; 15.8; 16.2; 15.3; 15.4. 最小值; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 向后; 最大值; 77.5; 71.5; 74.2; 71.3; 68.3; 72.6. 最小值; 54.2; 48.6; 51.0; 54.3; 48.9; 51.4.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**