检  测  报  告

试验名称：滑轨调节耐久

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | M4欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L168100000146 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2022年10月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月2日 |
| 试验项目 | 滑轨调节耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月17日座椅开发部送检的M4欧马可驾驶员座椅总成按照Q/FT A022检测标准，检测座椅滑轨调节耐久，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月2日—2022年11月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.6℃；湿度：28.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、1.将滑轨安装在座椅上（或模拟实际座椅的安装夹具上），固定滑轨下安装孔，在座椅上加载p＝80kg，然后调整滑轨至最后位置，以频率5次/min~10次/min，按以下程序往复运动15000次； - 在最后位置将滑轨解锁； - 向前滑动至最前位置； - 在最前位置解锁； d）由最前位置滑动至最后位置锁止。

2、评价标准

1.滑轨总成经15000次往复耐久试验后，工作正常，且不应出现零件明显变形和异常响声。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 驾驶员座椅总成; 246-004-202210; 试验后，滑轨总成工作正常，没有出现零件明显变形和异常响声。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**